ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές-Φύλλα Συμμόρφωσης

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι αποτελούν και Φύλλα Συμμόρφωσης τα οποία (επί ποινή απόρριψης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα για τα είδη που κατατίθεται προσφορά.

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α 1: ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ωφέλειμες διαστάσεις κατεργασίας τεμαχίου Χ,Υ,Ζ | >= 700mm X 400mm X 100mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια κατεργασίας | <= 0,015mm | ΝΑΙ |  |  |
| Άξονες κατεργασίας | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες κατεργασίας | Να διαθέτει περιστρεφόμενο άξονα για κατεργασία | ΝΑΙ |  |  |
| Ελεγκτής κίνησης | Να συνοδεύεται από ελεγκτή κίνησης 5 καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό | Να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό που θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο και τη λειτουργία της μηχανής , software WinPC-NC USB, software ConstruCam 3D | ΝΑΙ |  |  |
| Συνοδευτικά εξαρτήματα | Να συνοδεύεται από σετ κατάλληλων collets AMB (Kress) milling motor 1050 FME-1, collet kit for Kress milling motor - 3,00mm / 3,175mm (1/8") /6,00mm | ΝΑΙ |  |  |
| Εργαλεία εργασίας | Να συνοδεύεται από τα εξής: collet kit for Kress milling motor - 3,00mm / 3,175mm (1/8") /6,00mm slot nut 8, with M6, 10 pieces incl. srews M6x25 crossbar for High-Z- S-720 (1pieces) suction for Kress milling motor (κιτ απορρόφησης) minimal lubrication system incl. air connection and fluid reservoir engraving bit set, 10 pieces, shaft Ø 3,00mm0.10, 2x0.20, 0.30, 2x0.50, 0.60, 0.70, 1.00, 1.50 cutter set, 10 pieces (1+2+3mm) for wood and aluminium/plastic Σετ συντήρησης εξοπλισμού CNC, περιλαμβάνει 1Kgr γράσο,γρασαδόρο πατητό 250cc, adaptor για τις ακίδες γρασαδόρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Καλής Λειτουργίας | Εγγύηση τριών (3) ετών. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση | Να περιλαμβάνεται εκπαίδευση για το χειρισμό του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Παράδοση | Παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 2: ΦΡΕΖΑ CNC

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Χ) | κατ' ελάχιστον 500 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Υ) | κατ' ελάχιστον 300 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Ζ) | κατ' ελάχιστον 400 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις (Μήκος Χ Πλάτος) | Ελάχιστες Διαστάσεις 950 mm X 750 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο Βάρος Υποστήριξης | κατ' ελάχιστον 150 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΤΡΑΚΤΟΣ |  |  |  |  |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 6000 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Ισχύς | 5,6 kW | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Ροπή | 45 Nm (1200 rpm) | ΝΑΙ |  |  |
| Συγκράτηση Εργαλείου | Κώνος BT 40 | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Χ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Υ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Ζ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος | Μύλος | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 10 Θέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | κατ' ελάχιστον 80 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο βάρος εργαλείου | κατ' ελάχιστον 5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΓΡΕΖΙΑ), ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ |  |  |  |  |
| Αντλία ψυκτικού υγρού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ |  |  |  |  |
| Σύνδεση δικτύου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνδεση WiFi | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| Αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων | 1 GB | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| Διάρκεια Εγγύησης | κατ' ελάχιστον 1 Έτος | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη | Κάλυψη όλης της εργαλειομηχανής συμπεριλαμβανομένου και της ψηφιακής καθοδήγησης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 3: ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (X-ray unit) |  |  |  |
| Διαστάσεις (max): 25,0 cm x 21,0cm x 35,5 cm (without retaining bracket) | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο βάρος: 15 kgr | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλο για μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (X-RAY GENERATOR) Εύρος τιμών kV: 40Kv-100 Kv Τα mAs ρυθμίζονται από 0.4 έως 100 mAs. Απόδοση ισχύος: έως 3,2kW Αυτοματισμό προστασίας της λυχνίας από υπερφόρτωση με χαρακτηριστική ένδειξη. Φωτεινά διαφράγματα βάθους, με χρονοδιακόπτη, με ενσωματωμένο μέτρο για τη μέτρηση της εστιακής αποστάσεως και έντονο φωτισμό του πεδίου (λυχνία LED). Δυνατότητα σύνδεσης σε κοινό δίκτυο χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις απ' αυτό | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικραδασμική τεχνολογία | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Διακόπτη χειρός με καλώδιο μέγιστου μήκους 5 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει λυχνία ERROR που ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης για την έγκαιρη ενημέρωση του χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
| Τροχήλατη βάση (κατ’επιλογή) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 4: ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Σπιρόμετρο Με Οθόνη Αφής 7" ¦ Με Τουρμπίνα | ΝΑΙ |  |  |
| Να μην απαιτείται βαθμονόμηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί ως αυτόνομη συσκευή (stand-alone) αλλά και σε σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή (PC-Based). | ΝΑΙ |  |  |
| Να γίνεται έλεγχος Σπιρομετρίας: FVC, FEV1, IVC, MVV, πριν & μετά τη βρογχοδιαστολή με παράλληλη σύγκριση με ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων παραμέτρων. Η συσκευή είναι πλήρης λειτουργικών εφαρμογών & δυνατοτήτων όπως: | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει παιδιατρικό μενού κινούμενων σχεδίων για ενθάρρυνση των μικρών ασθενών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει γρήγορο, αθόρυβο ενσωματωμένο εκτυπωτή με προσαρμόσιμη μορφή εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει βάση δεδομένων (μνήμη) για έως και 10.000 σπιρομετρήσεις και 900 ώρες οξυμετρίας σε συνδυασμό με ισχυρές και ευέλικτες υπηρεσίες αναζήτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Προαιρετική διαθέσιμη λειτουργία Οξυμετρίας για ενήλικους ή παιδιατρικούς ασθενείς. | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής. | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί τόσο με αισθητήρα ροής με τουρμπίνα μιας χρήσης FlowMir όσο και με αισθητήρα ροής με τουρμπίνα πολλαπλών χρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνδέεται με προσωπικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό WinspiroPRO μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth 2.1 ή μέσω καλωδίου USB. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει λογισμικό Winspiro PRO που να παρέχει σε πραγματικό χρόνο καμπύλες Ροής / Όγκου και Όγκου / Χρόνου με προ & μετά βρογχοδιαστολή με παράλληλη σύγκριση με ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων παραμέτρων στον υπολογιστή και να περιλαμβάνει δωρεάν online ενημερώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εμφανίζει και να εκτυπώνει καμπύλες Όγκου/ Χρόνου, Ροής /Όγκου καθώς και καμπύλες της εξέλιξης της θεραπείας των ασθενών (trends). | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί σπιρομέτρηση με δοκιμασία πρόκλησης μεταχολίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει επικαιροποιημένη βάση (Quanjer 2012-GLI) προβλεπόμενων τιμών καθώς και ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης για άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 5: ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |  |  |  |
| Συσκευή μέτρησης φλεγμονής αεραγωγών. | ΝΑΙ |  |  |
| προ-βαθμονομημένο αισθητήρα NO, αναλώσιμα αντιβακτηριδιακά φίλτρα | ΝΑΙ |  |  |
| οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |  |
| ενσωματωμένος ρυθμιστής ροής | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου για τη συσκευή και τον αισθητήρα NO | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αφαίρεσης του περιβαλλοντικού NO (εισπνοή αέρος χωρίς ΝΟ) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα Demo (δείχνει τη διαδικασία ώστε να κατανοήσει καλύτερα ο εξεταζόμενος) | ΝΑΙ |  |  |
| Δεν χρειάζεται βαθμονόμηση ή συντήρηση | ΝΑΙ |  |  |
| Δημιουργήθηκε βάση των συστάσεων ATS/ERS | ΝΑΙ |  |  |
| CE marked για κλινική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος μέτρησης 5 με 300 ppb | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος μέτρησης 1 λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια < 2 ppb για τιμές < 50 ppb, <4% για τιμές ≥50 ppb | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση ±5 ppb ή μέγιστο 10 % | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος εκπνοής: 10 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη: 15000 μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Ύψος, Πλάτος, Βάθος 145 mm, 185 mm, 41 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος μαζί με τον αισθητήρα 1 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Ζωή συσκευής 5 χρόνια το λιγότερο ή 15000 μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Ζωή αισθητήρα 12 μήνες από την εγκατάστασή του ή την ημ/νια που αναγράφεται επάνω στον αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 6: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |
| Ανάλυσης σωματικής σύστασης με τρισυστατικό μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση δεδομένων μέσω λογισμικού για την εικόνα της σωματικής σύστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Υπολογισμός συνολικής ποσότητας νερού (λίτρα και TBW), κυτταρική μάζα (κιλά και %), ενδοκυττάριο νερό (λίτρα και %), λιπώδης ιστός (κιλά και %), εξωκυττάριο νερό (λίτρα και %), άλιπος ιστός (κιλά και %), γωνία φάσης, μυϊκη μάζα (κιλά και %), βασικός μεταβολισμός σε χιλιοθερμίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάλυση ICM/ECM, τιμές Biavector για τον προσδιορισμό ενυδατικής κατάστασης, biagram για τον προσδιορισμό ενυδατικής κατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργασία γραφικών καταστάσεων στη μονάδα του χρόνου και παρουσίαση αποκλειστικά εξατομικευμένων συσχετίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Αρχείο χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 7: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |  |  |  |
| Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Διαχείρισης Αεραγωγού για τη διδασκαλία τεχνικών διασωλήνωσης με όλους τους γνωστούς σωλήνες και τις υπεργλωττινικές συσκευές αεραγωγών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρεαλιστικό στόμα, ρουθούνια, δόντια, γλώσσα, φάρυγγα, λάρυγγα, επιγλωττίδα, φωνητικές χορδές, τραχεία, οισοφάγος και πνεύμονες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανατομικά σωστή κατασκευή που επιτρέπει την έλξη της κάτω γνάθου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ανοιχτή αριστερή πλευρά που επιτρέπει τον έλεγχο της τεχνικής του ασκούμενου από τον εκπαιδευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Εξάσκηση εκκαθάρισης της στοματικής και φαρυγγικής κοιλότητα και τραχείας με αναρρόφηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Συναγερμός στομάχου που προειδοποιεί για λανθασμένη τοποθέτηση του σωλήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| Συναγερμός δοντιών προειδοποιεί για την υπερβολική πίεση. | ΝΑΙ |  |  |
| Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχεδόν όλες τις στοματικές και της ρινικές συσκευές διασωλήνωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ελαφριά βάση αλουμινίου και αποσπώμενο δέρμα | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 8: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |  |  |  |
| Εκπαιδευτικό πρόπλασμα που παρέχει εξαιρετικά ακριβή αναπαράσταση της ανθρώπινης ανατομίας ενός ενήλικα, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές ανάνηψης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμιζόμενη αντίσταση του θώρακα (για εκπαίδευση σε διαφορετικούς σωματότυπους | ΝΑΙ |  |  |
| Ένδειξη καρωτιδικού παλμού που να ενεργοποιείται χειροκίνητα από τον εκπαιδευτή | ΝΑΙ |  |  |
| Ρεαλιστική ανατομία | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση σε τεχνικές διασωλήνωσης με τραχειακούς σωλήνες, τύπου Combi και με λαρυγγικές μάσκες. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα μηχανικής παρακολούθησης που να επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση του όγκου αερισμού, του πληθωρισμού του στομαχιού, του βάθους συμπίεσης του στήθους και τη λανθασμένη τοποθέτηση των χεριών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι δυνατή η σύνδεση με Η/Υ και να επιτρέπει την επικοινωνία με το λογισμικό Ambu CPR Kit και τον εκτυπωτή Ambu CPR. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδική τσάντα μεταφοράς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις 91cm(Μ) x 40cm(Π) x 24cm(Υ). | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 9: ΠΡΟΣΟΜΙΩΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ |  |  |  |
| Εικόνες υπερηχογραφικής βρογχοσκόπησης ενσωματωμένες στην περιοχή διάτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εισαγωγής βρογχοσκοπίου μέχρι την 5η γενικά βρόγχων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα προσάρτησης μοντέλου κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αφαίρεσης του κύριου σώματος βρόγχων | ΝΑΙ |  |  |
| Το υλικό που χρησιμοποιείται να είναι καουτσούκ σιλικόνης ώστε να προσομοιάζει με το ανθρώπινο σώμα | ΝΑΙ |  |  |
| Το ενδοσκοπικό χρώμα των βρόγχων να προσομοιάζει με αυτό του ανθρώπινου σώματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 10: ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP ST

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP ST |  |  |  |
| Μη-επεμβατικος αναπνευστήρας τύπου BiPAP ST ειδικά σχεδιασμένος για να παρέχει εξατομικευμένο μηχανικό αερισμό βάσει των αναπνευστικών αναγκών. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα αερισμού iVAPS (intelligent Volume-Assured Pressure Support) | ΝΑΙ |  |  |
| Έξυπνο σύστημα διασφάλισης ελάχιστων αναπνοών (Intelligent Backup Rate-iBR) και τεχνολογία AutoEPAP | ΝΑΙ |  |  |
| Τρόποι λειτουργίας: CPAP, Spontaneous (S), Timed (T) & Spontaneous/Timed(ST), PAC, iVAPS(with iBR) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συγχρονισμού με τον αναπνευστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Climate Control Auto που να δημιουργεί αυτόματα ύγρανση | ΝΑΙ |  |  |
| Vsync που να διαχειρίζεται τις διαρροές και να διατηρεί τον συγχρονισμό ασθενή-συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| TiControl: Να διαχειρίζεται τις διαρροές ελέγχοντας τα χρονικά όρια εισπνοής του ασθενούς ανάλογα με τη νόσο και την κατάσταση του. | ΝΑΙ |  |  |
| Trigger and cycle sensitivities: Να ελέγχει την ευαισθησία με την οποία η συσκευή εντοπίζει την έναρξη της εισπνοής και της εκπνοής. Να διαθέτει 5 ρυθμίσεις triggering και 5 cycling. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑirView : Να παρέχεται ασύρματη σύνδεση μέσω cloud με τον πάροχο και το επαγγελματία υγείας, ώστε να είναι δυνατή τόσο η απομακρυσμένη παρακολούθηση των θεραπευτικών δεδομένων του ασθενή όσο και η εξ’ αποστάσεως ρύθμιση της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 11: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ |  |  |  |
| Ανθρώπινο Μοντέλο Διασωλήνωσης ως μοντέλο διδασκαλίας για την εκπαίδευση των φοιτητών νοσηλευτικής στις πρώτες βοήθειες για εξάσκηση στην πρακτική διασωλήνωσης της τραχείας από το στόμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Τραχεία διασωλήνωση από το στόμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύγκριση κόρης οφθαλμού: η μία είναι φυσιολογική, η άλλη είναι μεγαλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει συσκευή ελέγχου που να λειτουργεί είτε με τροφοδοτικό/μετασχηματιστή (που να περιλαμβάνεται) είτε με μπαταρία 9v για λόγους φορητότητας (που να περιλαμβάνεται). | ΝΑΙ |  |  |
| Όταν η διασωλήνωση γίνει σωστά (στην τραχεία), τότε να ανάβει πράσινο λαμπάκι (και ηχητική ειδοποίηση). | ΝΑΙ |  |  |
| Όταν η διασωλήνωση γίνει λάθος (στον οισοφάγο), τότε να ανάβει κόκκινο λαμπάκι και η αντίστοιχη ηχητική ειδοποίηση του λάθους. | ΝΑΙ |  |  |
| Η γλώσσα να είναι μαλακή και να μπορεί να πιεστεί προς τα κάτω. | ΝΑΙ |  |  |
| Η επιγλωττίδα να βρίσκεται στη ρίζα της γλώσσας μπροστά στο λάρυγγα. Πίσω από την επιγλωττίδα να βρίσκεται και η είσοδος της τραχείας (ένας κυλινδρικός σωλήνας ο οποίος να εκτείνεται από την κρικοειδή χόνδρο μέχρι τον διχασμό της τραχείας στους 2 κύριους βρόγχους). | ΝΑΙ |  |  |
| Η κινητή άρθρωση τόσο της γνάθου όσο και του λαιμού να δίνουν στον χειριστή αίσθηση πραγματικότητας (προσομοίωση κανονικών συνθηκών) | ΝΑΙ |  |  |
| Ο αισθητήρας να φροντίζει για τη σωστή ένδειξη όταν η διασωλήνωση γίνει στην τραχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύγκριση κόρης οφθαλμού | ΝΑΙ |  |  |
| Διάσταση: 58x37x29cm, 7kgs | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 12: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| Το πρόπλασμα χεριού-βραχίονα P50 είναι μοντέλο προσομοίωσης για φλεβοκέντηση ιδανικό για εξάσκηση σε ενδοφλέβιες ενέσεις, σωστή παρακέντηση των περιφερειακών φλεβών και για λήψη αίματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό PVC, το οποίο να παρέχει ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης και να περιέχει 2 σωλήνες (φλέβες) που να γεμίζουν με τεχνητό αίμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορούν να παρακεντηθούν οι ακόλουθες φλέβες: 1. Βασιλική φλέβα 2. Κεφαλική φλέβα 3. Μεσαία αντιβραχιακή φλέβα 4. Ραχιαία φλέβα χεριού 5. Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Να παραδίδεται με βάση, τεχνητό αίμα, 2 συστήματα σωληνώσεων για αντικατάσταση, πλαστικό μπουκάλι, σύριγγα και κουτί αποθήκευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 13: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΝΕΣΕΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΝΕΣΕΩΝ |  |  |  |
| Πρόπλασμα που να αποτελείται από δέρμα, υποδόριο ιστό και μυϊκή στιβάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρακτική εξάσκηση ενδοδερμικής, υποδόριας και ενδομυϊκής ένεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Το υγρό της ένεσης να μπορεί να εγχυθεί στο πρόπλασμα και να στη συνέχεια να υπάρχει η δυνατότητα να πιέζετε το μαξιλαράκι για να αδειάζει μετά τη χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 14: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ CPR ΠΑΙΔΙΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ CPR ΠΑΙΔΙΩΝ |  |  |  |
| Πρόπλασμα παιδιού το οποίο προσφέρει μια ρεαλιστική εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, επιτρέποντας την πρακτική εξάσκηση στην παροχή αποτελεσματικών θωρακικών συμπιέσεων και στοματικών εμφυσήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Στόμα και ρινική οδός. | ΝΑΙ |  |  |
| Φυσική απόφραξη των αεραγωγών. | ΝΑΙ |  |  |
| Έκταση κεφαλής, τράβηγμα πηγουνιού και ανάσπαση κάτω γνάθου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρεαλιστική λειτουργία των αεραγωγών. Ο αεραγωγός να παραμένει αποφραγμένος χωρίς κατάλληλη έκταση κεφαλής ή τράβηγμα πηγουνιού ή ανάσπαση κάτω γνάθου. Το στήθος να εκπτύσεται με σωστές εμφυσήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Ακριβή ανατομικά σημεία (το πλευρικό τόξο, η ξιφοειδής απόφυση). | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ηχητικό σήμα "clicker" που βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εκπαιδευτούν στο σωστό βάθος των εξωτερικών θωρακικών συμπιέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ρεαλιστική αντίσταση του στήθους που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν την σωστή πίεση που απαιτείται προκειμένου να εξασκηθούν στις σωστές εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις σε μια πραγματική περίπτωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Αεραγωγοί μιάς χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Αφαιρούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πρόσωπο | ΝΑΙ |  |  |
| Περιεχόμενα συσκευασίας: 1x Πρόπλασμα ενήλικα Little Anne | ΝΑΙ |  |  |
| 1x Τσάντα μεταφοράς, 1x Ανταλλακτικό δέρμα προσώπου | ΝΑΙ |  |  |
| 2x Σακούλες πνευμόνων | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 15: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ CPR ΒΡΕΦΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ CPR ΒΡΕΦΩΝ |  |  |  |
| Πρόπλασμα Baby Anne που αναπαριστά ένα βρέφος ηλικίας τριών μηνών, μέσης φυσιολογίας και ανατομίας, σχεδιασμένο για τη ρεαλιστική κατάρτιση των βασικών δεξιοτήτων υποστήριξης ζωής (BLS), της καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) και της απόφραξης του αεραγωγού. | ΝΑΙ |  |  |
| Το στόμα και η ρινική οδός να επιτρέπουν ρεαλιστικές εμφυσήσεις που απαιτούνται για "στόμα-με-μύτη" και "στόμα-με-στόμα" αερισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Η φυσική απόφραξη των αεραγωγών με χρήση ξένων σωματιδίων να επιτρέπει στους φοιτητές να μάθουν τη σημαντική τεχνική της απελευθέρωσης του αεραγωγού, ενώ θα μπορούν να εφαρμοστούν εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Η έκταση κεφαλής, το τράβηγμα πηγουνιού και η ανάσπαση κάτω γνάθου, να επιτρέπουν στους φοιτητές να εκπαιδευτούν στις σωστές πρακτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναζωογονήσουν έναν πραγματικό ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| Η ρεαλιστική αναπαράσταση του στήθους να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν τη σωστή τεχνική που απαιτείται για τις θωρακικές συμπιέσεις στα βρέφη. | ΝΑΙ |  |  |
| H απόφραξη του αεραγωγού με ξένο σώμα να επιτρέπει την εκμάθηση της τεχνικής απελευθέρωσης ενός ξένου σώματος, μετά από χτυπήματα στη πλάτη και της ώθησης του στήθους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει οικονομικούς αεραγωγούς μιας χρήσης για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει αφαιρούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πρόσωπο για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. |  |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 16: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| Προσομοίωση τραυμάτων με επαναχρησιμοποιούμενες πληγές και επαναγεμιζόμενα αξεσουάρ. | ΝΑΙ |  |  |
| Πληγή που να αιμορραγεί (πλήρης, με τσάντες δεξαμενή με συγκρότημα αντλίας) και 1 ένωση κατάγματος της κνήμης | ΝΑΙ |  |  |
| Πληγές που να μην αιμορραγούν: | ΝΑΙ |  |  |
| 12 ανάμικτες stick-on ρήξεις και ανοικτά κατάγματα | ΝΑΙ |  |  |
| 1 ψεκαστήρα νέφους | ΝΑΙ |  |  |
| 1 μπουκάλι αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1 πακέτο αίμα σε σκόνη για 4,5 λίτρα προσομοίωση αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1 κέρινο ομοίωμα προσομοίωσης ατυχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1 πακέτο σπασμένα Plexiglas για την προσομοίωση γυαλιών σε πληγές | ΝΑΙ |  |  |
| 4 χρώματα βαφής λίπους: λευκό, μπλε, κόκκινο και καφέ | ΝΑΙ |  |  |
| 1 πακέτο μεθυλοκυτταρίνη για πήξιμο του αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1 κόλλα σώματος για τις stick-on πληγές | ΝΑΙ |  |  |
| 3 σπάτουλες | ΝΑΙ |  |  |
| 3 γλωσσοπίεστρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 17: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ |  |  |  |
| Πρόπλασμα χεριού που να αποτελείται από το αντιβράχιο, το οποίο είναι το μέρος του άνω άκρου του ανθρώπου που ξεκινάει από τον καρπό έως το σημείο ακριβώς κάτω από τον αγκώνα, κατάλληλο για ενδοδερμικές ενέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένο από δέρμα - βινύλιο, και να παρέχει ρεαλιστική αίσθηση και εμφάνιση εξασφαλίζοντας μια ρεαλιστική εμπειρία κατάρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 8 επαναχρησιμοποιούμενες περιοχές για την άσκηση ενδοδερμικών ενέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Εάν το υγρό εγχέεται σωστά, να σχηματίζεται στο δέρμα ένα χαρακτηριστικό έπαρμα. Το έπαρμα να απομακρύνεται με την αφαίρεση του υγρού μετά τη πρακτική. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι εξοπλισμένο με στεγανοποιητικό υλικό, σύριγγα και κουτί αποθήκευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 33 x 28 x 13 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 0.9 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 18: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΓΛΟΥΤΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΓΛΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΜΥΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ |  |  |  |
| Προσομοιωτής που να αποτελείται από ένα πρότυπο γλουτού με ακριβείς μηρούς και να επιτρέπει την εύρεση του σωστού σημείου και την σωστή γωνία εισόδου για να πραγματοποιηθεί μια ενδομυϊκή ένεση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι ενσωματωμένη στον κορμό μία προσομοιωμένη δομή οστού και να αντιπροσωπεύει το ανώτερο άκρο του μηριαίου ή μείζονα τροχαντήρα, την οπίσθια ανώτερη και την πρόσθια ανωτέρα λαγόνια σπονδυλική στήλη καθώς και το ιερό οστό. | ΝΑΙ |  |  |
| Η δομή του οστού να παρέχει ανατομικά σημεία ώστε οι φοιτητές να εντοπίζουν τις κατάλληλες θέσεις ένεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ένα τμήμα του άνω, εξωτερικού τεταρτημορίου της αριστερά γλουτιαίας περιοχής να αποκόπτεται για δυνατότητα παρατήρησης των υποκείμενων δομών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να δίνεται η δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του γλουτού, στην οπίσθια γλουτιαία θέση και στην προσθιοπλάγια περιοχή του μηρού. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσει 56x24x40.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει σκληρή θήκη μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 19: ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΝΕ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ANNE |  |  |  |
| Ανθρώπινο πρόπλασμα - προσομοιωτής νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών που επιτρέπει την εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εφαρμογής της νοσηλείας | ΝΑΙ |  |  |
| Περιποίηση μαλλιών (πλύσιμο, χτένισμα, στέγνωμα) | ΝΑΙ |  |  |
| Αξιολόγηση κατάκλισης και περίθαλψη (στάδια 2-4) | ΝΑΙ |  |  |
| Θεραπεία πληγής και περίθαλψη (χειρουργική ραφή, τεμαχισμός και εκδορές) | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, άθραυστο, αδιάβροχο πλαστικό και ταυτόχρονα ευέλικτο, επιτρέποντας τη φυσική κίνηση των χεριών, των ποδιών και των αρθρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ευελιξία στο σχεδιασμό της μέσης που να επιτρέπει στο πρόπλασμα να καθίσει σε όρθια θέση. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι πνεύμονες, η καρδιά, το στομάχι, η κύστη και εντερικό τμήμα να είναι αποσπώμενα και είναι εφοδιασμένα με στόμια αποστράγγισης για εύκολο καθάρισμα | ΝΑΙ |  |  |
| Τα εσωτερικά της ουροδόχου κύστης και του εντέρου να είναι απολύτως στεγανά | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνδέονται εξωτερικά γεννητικά όργανα για να επιτρέπεται καθετηριασμός αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα σημεία της άσκησης - ένεσης να διαθέτουν ειδικά επιθέματα με αφρολεξ, ώστε να επιτρέπονται επαναλαμβανόμενες ενέσεις και χρόνια χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνεται ένα ακρωτηριασμένο άκρο για να εξασκηθούν οι φοιτητές σε τεχνικές περίθλαψης | ΝΑΙ |  |  |
| Στο πρόπλασμα να συμπεριλαμβάνεται εντερικός σωλήνας, καθετήρας, δωδεκαδακτυλικός καθετήρας, πούδρα, βαζελίνη και λιπαντικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εξάσκησης σε προσωπική υγιεινή και καθαριότητα | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα άρσης και κινητοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επίδεσης και περιποίησης τραυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ενσταλάξεων (μάτια, τα αυτιά, τη μύτη) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ενέσεων (ενδομυϊκή και υποδόρια) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πλύσης στομάχου και καθετήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Θεραπεία με οξυγόνο, τεχνητή αναπνοή | ΝΑΙ |  |  |
| Φροντίδα τραχειοστομίας | ΝΑΙ |  |  |
| Καθετηριασμού ουροδόχου κύστεως | ΝΑΙ |  |  |
| Φροντίδα στομίας | ΝΑΙ |  |  |
| Υποκλυσμός | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 15,5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Yψος: 174 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 20: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ |  |  |  |
| Συσκευή μέτρησης της δυσανεξίας στη λακτόζη με μέτρηση της περιεκτικότητας σε H2 κατά την εκπνοή για τη γρήγορη διάγνωση της δυσανεξίας σε λακτόζη, φρουκτόζη ή σακχαρόζη. | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος συγκέντρωσης: 6 – 500 PPM | ΝΑΙ |  |  |
| Ευαισθησία: 1ppm | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος προθέρμανσης συσκευής: 15 seconds | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρας ανίχνευσης: Electrochemical fuel cell | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: 5° – 30° Celsius | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη: 128 X 64 pixels Graphic LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Υγρασία λειτουργίας: 30% to 90% RH | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια: ±5% or ±5 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 135mm x συμπεριλαμβανομένων μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος ζωής μπαταρίας: 30 ώρες συνεχόμενης χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλώσιμα: Περιλαμβάνονται 20pcs (x) επιστόμια φίλτρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών (1 έτος sensor). | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 21: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |  |  |  |
| Κρεβάτι Νοσοκομειακού τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| Τέσσερα 4 μοτέρ ηλεκτρικής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσθαφαιρούμενες μετώπες από Πλαστικό σε όλες τις πλευρές του . | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα ανύψωσης πλάτης-ποδιών το οποίο να είναι άνετο στον ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| Πάνελ Χειρισμού του Κρεβατιού για το Νοσηλευτικό Προσωπικό με δυνατότητα αποθήκευσης και Κλειδώματος θέσης για την εύκολη χρήση του . | ΝΑΙ |  |  |
| Λαστιχένια προστατευτικά στις γωνίες του για την ασφαλή μεταφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
| Στατώ ορού IV. | ΝΑΙ |  |  |
| Τρύπες αποχέτευσης υγρών . | ΝΑΙ |  |  |
| Στρώμα με Αδιάβροχο αντιμικροβιακό Κάλυμμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Μπαταρία φόρτισης για μοτέρ . | ΝΑΙ |  |  |
| To ύψος του κρεβατιού καθώς και η δυνατότητα θέσης 17° trendelenburg/ ανάστροφο trendelenburg, κίνησης ποδιών και ανύψωση πλάτης να ρυθμίζονται ηλεκτρικά . | ΝΑΙ |  |  |
| Το τμήμα των ποδιών του κρεβατιού στην ευθεία στάση για περιπτώσεις επειγόντος περιστατικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά λαβές για εφαρμογή CPR να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά και χειροκίνητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι ρόδες του κρεβατιού να περιστρέφονται έως και 360° και να διαθέτουν σύστημα διαγώνιας κίνησης . | ΝΑΙ |  |  |
| Το ύψος του βάσης του κρεβατιού είναι σχεδιασμένο για την χρήση σε συσκευή τύπου fluoroscopy c - arm . | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται με στατώ ορού που να τοποθετείται εύκολα σε τέσσερις άκρες του Κρεβατιού . | ΝΑΙ |  |  |
| Ο σκελετός του κρεβατιού να είναι μεταλλικός και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή . | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: | ΝΑΙ |  |  |
| Πλάτος : 113 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Μήκος : 224 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Πλάτος (Lying Surface) : 90 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Μήκος (Lying Surface) : 190 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Μήκος τμήματος Πλάτης : 78 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Κλίση Πλάτης : 0-70° | ΝΑΙ |  |  |
| Min-Max Υψος : 30-80 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Κλίση Ποδιών : 0-55° | ΝΑΙ |  |  |
| Trendelenburg : 17° (Manual) | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενή : 300 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 22: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ |  |  |  |
| Τροχήλατο (τρόλεϋ) φαρμάκων με τα εξής χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 820x640x1000H mm | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπαγής και ανθεκτική κατασκευή από ειδικού τύπου πλαστικό υλικό και εποξειδικά βαμμένο μεταλλικό σκελετό με άριστη λειτουργικότητα και μεταφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσεγμένος σχεδιασμός. | ΝΑΙ |  |  |
| Στιβαρός σκελετός για αυτόνομη μετακίνηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Επιφάνεια από ειδική πλαστική πλάκα από πολυμερές με στρογγυλεμένε άκρες και λεία αντιμικροβιακή επιφάνεια. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει εργονομική λαβή μεταφοράς ενσωματωμένη στον επιφάνεια εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Η μπροστινή πλευρά του να διαθέτει συρτάρια ασφαλείας για την αποθήκευση των φαρμάκων σε ειδικές θήκες και διαχωριστικά. Τα συρτάρια να ανοιγοκλείνουν αθόρυβα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 συρτάρι διαστάσεων 600x475x137H κασκευασμένο εξ'ολοκλήρου από τεχνοπολυμερές. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 συρτάρια διαστάσεων 600x475x105H για την αποθήκευση φαρμάκων σε συνδυασμό από ατσάλι και πλαστικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 αυτό-ανοιγόμενους πλαστικούς περιέκτες (mm 90x460x90H) με τρία διάφανα διαχωριστικά από πλαστικό διαστάσεων (mm 75x135x90H). | ΝΑΙ |  |  |
| Κεντρική κλειδαριά για ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 νοσοκομειακού τύπου αντιστατικές ρόδες διαμέτρου 125mm από τις οποίες οι δύο έχουν φρένο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 23: ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΛΙΝΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΛΙΝΗΣ |  |  |  |
| Τροχήλατο Κομοδίνο Κλίνης με Μεταλλικά Πλαϊνά ευρύχωρο, ανθεκτικό και να διαθέτει ροδάκια για την εύκολη μεταφορά του | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 2 συρτάρια και ένα ντουλάπι | ΝΑΙ |  |  |
| Με ροδάκια | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 48 x 45 x 77.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 24: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| Τροχήλατο καρότσι καθαρού-ακάθαρτου ιματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Σκελετό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι – ΙΝΟΧ 304 | ΝΑΙ |  |  |
| Τρείς (3) ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες να φέρουν περιμετρικό, προστατευτικό γείσο | ΝΑΙ |  |  |
| Αποσπώμενο σάκο για την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Μία χειρολαβή ωθήσεως | ΝΑΙ |  |  |
| Τέσσερις (4) τροχούς εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 50Χ100Χ90 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 25: ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ |  |  |  |
| Ντουλάπα με εσωτερική θήκη για τη σωστή οργάνωση και αποθήκευση του φαρμακευτικού υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένη από bilaminate και πλαστικό υψηλής ανοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 2 εξωτερικές πόρτες με 8 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια. | ΝΑΙ |  |  |
| Στο εσωτερικό της ντουλάπας να υπάρχουν 2 ακόμη στήλες με 16 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ξεχωριστό ντουλάπι για τα ναρκωτικά, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι εξωτερικές πόρτες να έχουν άνοιγμα 270ο ενώ οι εσωτερικές 90ο. | ΝΑΙ |  |  |
| Στην βάση της να διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάνε επιφάνεια. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα. |  |  |  |
| Στο εσωτερικό της να έχει 4 ράφια τα οποία να ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες της αποθήκευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Μήκος: 100 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Πλάτος: 60 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Ύψος: 190 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 26: ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ |  |  |  |
| Πέντε (5) τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| Άγκιστρα: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Υλικό άγκιστρου: Μέταλλο | ΝΑΙ |  |  |
| Υλικό στατού: Χρώμιο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμιζόμενο ύψος: 160-245 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Βάση - Υλικό κατασκευής: Πλαστικό | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 3.2 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο βάρος χρήσης 5 kg |  |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. |  |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 27: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ |  |  |  |
| Πρόπλασμα λεκάνης άρρενος, φυσιολογικού μεγέθους, με εναλλάξιμα γεννητικά όργανα σχεδιασμένο για τη πρακτική στις διαδικασίες ουρολογικής και γαστρεντερολογικής πρόσβασης και της πρόσβασης του ορθού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρεαλιστική άρθρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Εναλλάξιμα γεννητικά όργανα, με υποδοχές και δεξαμενή του παχέος εντέρου | ΝΑΙ |  |  |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση σωλήνα στο ορθό | ΝΑΙ |  |  |
| Εφαρμογή Κλύσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα αληθοφανή τραύματα για εκπαίδευση σε διάφορα σενάρια αποκατάστασης της υγείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Γεννητικά όργανα, με συνδέσμους και μια δεξαμενή για το ουροποιητικό που να διευκολύνει τις διαδικασίες ουρολογικής φροντίδας | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα φροντίδας περινέου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εισαγωγής Ουροκαθετήρα, άντληση και αφαίρεση ούρων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συλλογής ούρων και αποστράγγισης της ουροδόχου κύστης | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετο μηρού για διαδικασίες επί των πληγών | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 28: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ (UPS)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (UPS) |  |  |  |
| Τύπος: Line-Interactive. | ΝΑΙ |  |  |
| Χωρητικότητα ισχύος: 700VA / 390W. | ΝΑΙ |  |  |
| Output Power Factor: 0.55. | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος τάσης εισόδου: 160-290 VAC. | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα (Συγχρονισμένο εύρος): 50Hz or 60Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| Ονομαστική τάση εξόδου: 230 VAC. | ΝΑΙ |  |  |
| Voltage Regulation (Bat. Mod.): ±1%. | ΝΑΙ |  |  |
| Συνδέσεις: 4x έξοδοι Schuko CEE 7, 1x είσοδος Schuko CEE 7/7P.Μπαταρίες: 1x 12V/5Ah. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: Ειδοποίηση όταν λειτουργεί με ρεύμα από την μπαταρία: ειδοποίηση πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας: ειδοποίηση υπερφόρτωσης με συνεχή τόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 29: ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διακρανιακός Ηλεκτρικός Ερεθισμός |  |  |  |
| Το σύστημα διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού να διαθέτει: 1. Ηλεκτρικό διεγέρτη συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Μονάδα πολυκάναλης οξυγονομετρίας ιστών με πλέγμα αισθητήρων με ιμάντες για μέτρηση οξυγονομετρίας στους μύες του σώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Το λογισμικό του συστήματος να είναι συμβατό με λογισμικό που συνδυάζει δεδομένα φασματογραφίας εγγύς υπέρυθρου συνεχούς καταγραφής κύματος στον εγκέφαλο (FNIRS) και διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. H μονάδα πολυκάναλης οξυγονομετρίας ιστών με πλέγμα αισθητήρων με ιμάντες να μετράει τις αλλαγές συγκέντρωσης της οξυαιμοσφαιρίνης, δεοξυαιμοσφαιρίνης και ολικής αιμοσφαιρίνης στους μύες του σώματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Η μονάδα οξυγονομετρίας ιστών να είναι απόλυτα φορητή και τηλεμετρική με εμβέλεια έως και 100 μέτρα χωρίς την χρήση καλωδίων για την επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό συλλογής δεδομένων για να μπορεί να γίνει χρήση του σε αθλητές κατά την άσκηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Η μονάδα οξυγονομετρίας ιστών να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 6.1. 8-κάναλια φασματογραφίας εγγύς υπέρυθρου συνεχούς καταγραφής κύματος σύμφωνα με το τροποποιημένο (modified) νόμο Lambert-Beer. 6.2. 8 διόδους εκπομπής φωτός, ο καθένας με 2 μήκη κύματος. 6.3. 2 φωτοδιόδους με προστασία από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό. 6.4. Να υπάρχει δυνατότητα για ρύθμιση των αποστάσεων των οπτοδίων σε 25, 30, 35 ή 40 χιλιοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Να έχει συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο από 240γρ. συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, για να παρέχει την φορητότητα που απαιτείται κατά την άσκηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Να διαθέτει 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και η διάρκεια της κάθε μπαταρίας -τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης- να είναι >6 ώρες με μία φόρτιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να έχει ρυθμό δειγματοληψίας των δεδομένων 50Hz με 16bit ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Να μην επηρεάζει με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές άλλα συστήματα ΗΕΓ, ΗΚΓ ή ΗΜΓ. |  |  |  |
| 11. Να διατίθεται με υπολογιστή – μονάδα ανάλυσης με προ-εγκατεστημένο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων κατάλληλο για την επικοινωνία και την επεξεργασία των δεδομένων που παράγει το σύστημα οξυγονομετρίας ιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows 10. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να είναι αποκλειστικό λογισμικό NIRS που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, προβολή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση όλων των απαραίτητων δεδομένων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να μπορεί να διαχειριστεί, να καταγράψει και να συγχρονίσει δεδομένα που προέρχονται από πολλές συμβατές συσκευές οξυγονομετρίας του ίδιου κατασκευαστή με την χρήση ενός μόνο λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Το λογισμικό του συστήματος οξυγονομετρίας ιστών να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 15.1. Καταγραφή και συλλογή δεδομένων. 15.2. Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων δεδομένων. 15.3. Εξαγωγή σε Microsoft Excel, XML, EDF ή αρχείο κειμένου. 15.4. Εισαγωγή και κλιμάκωση δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω προαιρετικών αναλογικών καναλιών εισόδου. 15.5. Εισαγωγή αρχείων δεδομένων που συλλέγονται με άλλα όργανα. 15.6. Επανάληψη δειγματοληψίας δεδομένων. 15.7. Φιλτράρισμα δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους φίλτρων. 15.8. Υπολογισμός μέσης τιμής , τυπικής απόκλισης και παλινδρόμησης. 15.9. Υπολογισμός διαφορών μεταξύ επιλεγμένων χρονικών πλαισίων. 15.10. Υπολογισμός κατανάλωσης οξυγόνου, ροής αίματος, φλεβικού και αρτηριακού κορεσμού. 15.11. Υπολογισμός μέσων όρων (μπλοκ) ερεθισμάτων (για λειτουργικές μελέτες NIR), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας αφαίρεσης τάσης. 15.12. Δημιουργία συμβάντων από εξωτερικές εισόδους. 15.13. Προετοιμασία δυσδιάστατων γραφημάτων. 15.14. Προετοιμασία βίντεο των δυσδιάστατων γραφημάτων, π.χ. για παρουσιάσεις. 15.15. Σύγκριση ίχνους. 15.16. Εξαγωγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εκτός σύνδεσης, σε λογισμικά ανάλυσης δεδομένων (π.χ. Matlab). 15.17. Δυνατότητα συγχρονισμού με άλλα λογισμικά και συσκευές. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Να διαθέτει 2 επιπλέον άδειες λογισμικού για την χρήση του λογισμικού σε 2 επιπλέον υπολογιστές. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α/Α 30: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύστημα ανάλυσης βάδισης και τρεξίματος ενσωματωμένο σε ηλεκτρικό διάδρομο με λογισμικό |  |  |  |
| Το σύστημα να διαθέτει: 1. Λογισμικό για καταγραφή πρωτογενών δεδομένων τρεξίματος από ηλεκτρικό διάδρομο με ενσωματωμένη συστοιχία πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων και την χρήση τους για την ανάπτυξη νέου λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Λογισμικό Επανεκπαίδευσης Βάδισης με εικονική ανατροφοδότηση με χρήση βιντεοπροβολέα (Projector) σε ηλεκτρικό διάδρομο με ενσωματωμένο πελματογράφο με τα εξής χαρακτηριστικά: 2.1. Οπτική διέγερση/ ανάλυση βάδισης προβάλλοντας βήματα πραγματικού σχήματος του πέλματος, επάνω σε διάδρομο μέσω βιντεοπροβολέα. 2.2. Οι παράμετροι να λαμβάνονται από την αναφορά της ανάλυσης βάδισης και να καθορίζονται σύμφωνα με τον στόχο. 2.3. Παραγωγή αναφορά αποτελεσμάτων με αξιολόγηση της αλλαγής σε στρέψη πέλματος, μήκος διασκελισμού και πλάτος βήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να διαθέτει τις εξής μονάδες για χρήση σε φορητό εργοσπιρόμετρο: 3.1. Μονάδα τηλεμετρικής μετάδοσης δεδομένων με εμβέλεια μεγαλύτερη των 1000m με οπτική επαφή. 3.2. Μονάδα η οποία επιτρέπει την επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές τεχνολογίας ΑΝΤ+ με έως και 8 κανάλια ταυτόχρονα. 3.3. Μονάδα αναπνευστήρα για την συλλογή αερίων κατά την διάρκεια της κολύμβησης, πλήρης, με σωλήνες σύνδεσης, επιστόμιο σιλικόνης, στύλος στερέωσης, θήκη και προσαρμογείς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ψηφιακό αλγόμετρο με τα εξής χαρακτηριστικά: 4.1. Να μπορεί να διερευνήσει τον πόνο των εν τω βάθει ιστών στους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις και να προσδιορίζει το κατώφλι πόνου για την εφαρμογή της πίεσης στους μαλακούς ιστούς, μύες και τις αρθρώσεις 4.2. Να διευκολύνει την δημιουργία επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων παρακολουθώντας την αναλογία εφαρμογής δύναμης 4.3. Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικού μεγέθους probe ώστε να υπάρχει δυνατότητα για τεστ διαφορετικής τοποθέτησης. 4.4. Η ακρίβεια των μετρήσεων να είναι <5% 4.5. Να διαθέτει θήκη μεταφοράς 4.6. Να διαθέτει τα εξής probes: 0,5cm2 (0-4000KPa), 1 cm2 (0-2000KPa), 2 cm2 (0-1000KPa) 4.7. Να υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη probe 4 cm2 4.8. Να διαθέτει μπαταρία 4.9. Να διαθέτει μια λαβή πιασίματος 4.10. Να διαθέτει βάρος βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Τηλεμετρικό σύστημα καταγραφής πολυκάναλων φυσιολογικών σημάτων με τα εξής χαρακτηριστικά: 5.1. Να είναι τηλεμετρικός φορητός καταγραφέας φυσιολογικών σημάτων από αναλογικούς και ψηφιακούς αισθητήρες. 5.2. Η μονάδα καταγραφής να διαθέτει 8 υβριδικές θύρες για την σύνδεση ψηφιακών ή αναλογικών αισθητήρων. 5.3. Να περιλαμβάνει 8 αναλογικούς αισθητήρες. 5.4. Να μπορεί να καταγράψει σήμα από συμβατούς αισθητήρες βιοσημάτων όπως: αισθητήρας ηλεκτροκαρδιογράφηματος, αισθητήρας ηλεκτρομυογράφηματος, αισθητήρας ηλεκτροεγκεφαλογράφημάτος, ηλεκτροδεριμκής δραστηριότητας, αισθητήρας θερμοκρασίας, αισθητήρας ηλεκτρογαστογραφίας, αισθητήρας οξυμετρίας, αδρανειακό αισθητήρας κ.α. 5.5. Να γίνεται μετάδοση και καταγραφή των σημάτων σε λογισμικό υπολογιστή ή σε «έξυπνο» κινητό με λογισμικό android ή ios με την χρήση της τεχνολογίας Bluetooth ή Bluetooth low energy (BLE). 5.6. Η μονάδα καταγραφής να μπορεί να καταγράψει σε κάθε κανάλι καταγραφής φυσιολογικό σήμα με ρυθμό δειγματοληψίας έως και 3 kHz και ανάλυση 16bit. 5.7. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση των πολυκάναλων φυσιολογικών σηματών τουλάχιστον 30GB. 5.8. Να περιλαμβάνεται φορτιστής και θήκη μεταφοράς. 5.9. Να περιλαμβάνει λογισμικό για τον προγραμματισμό, την καταγραφή, την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων συμβατό με Windows, macOS και linux λειτουργικό λογισμικό. 5.10. Να διαθέτει βιβλιοθήκες και δυνατότητα διασύνδεσης της εφαρμογής (API) με άλλα λογισμικά για την σύνδεση ή ανάπτυξη νέου λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Δύο (2) μόνιτορ καρδιακού παλμού και λογισμικό για την ανάλυση της μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Variability - HRV) με τα εξής χαρακτηριστικά: 6.1. Να εφαρμόζεται στο στήθος με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια έτσι ώστε να μην απαιτεί την χρήση ζώνης στήθους. 6.2. Να λειτουργεί με μπαταρία με μέση διάρκειας ζωής έως και 300 ώρες. 6.3. Να προγραμματίζεται για την απενεργοποίηση του. 6.4. Να επιτρέπει με μια απλή κίνηση την σηματοδότηση ‘marker’ της καταγραφής. 6.5. Να μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα έως 64 ώρες. 6.6. Να μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα ανά παλμό (RR), ανά τέσσερις παλμούς (4RR) ή ανά 8 παλμούς (8RR). | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Φορητό δυναμόμετρο με τα εξής χαρακτηριστικά: 7.1. Να διαθέτει Ηλεκτρονικούς Μετατροπείς Δύναμης (Force Transducers) 7.2. Να μπορεί να καταγράφει δύναμη έως 70kg. 7.3. Να είναι μικρό, ελαφρύ και φορητό. 7.4. Να έχει εργονομικό σχήμα με ρυθμιζόμενους ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση στο χέρι και ένα μαξιλάρι σιλικόνης που μπορεί να αφαιρεθεί. 7.5. Να αξιολογεί τη δύναμη διαφορετικών μυϊκών ομάδων. 7.6. Να κάνει αξιολόγηση και επανεκτίμηση της μέγιστης αντοχής κάθε μυϊκής ομάδας. 7.7. Να επικοινωνεί με Tablet με εφαρμογή μέσω τεχνολογίας Bluetooth low energy. 7.8. Να διαθέτει μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 3 ωρών. 7.9. Να έχει δυνατότητα ασύρματης εμβέλειας έως και 20m. 7.10. Να διαθέτει εφαρμογή για Tablet λειτουργικού Android ή iOS η οποία να παρέχει τη δυνατότητα για: 7.10.1. Αποθήκευση προφίλ εξεταζόμενων 7.10.2. Αποθήκευση μετρήσεων κάθε εξεταζόμενου 7.10.3. Αξιολόγηση παλαιότερων μετρήσεων 7.10.4. Γραφήματα εξέλιξης στον χρόνο 7.10.5. Οπτικό και Ακουστικό ερέθισμα 7.10.6. Βιοανάδραση σε πραγματικό χρόνο 7.10.7. Στοχοποίηση 7.10.8. Δημιουργία πρωτόκολλων άσκησης 7.11. Να διαθέτει tablet για τον χειρισμό του συστήματος αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 31: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| - 12΄΄ Monitor (Βασική Σύνθεση) | ΝΑΙ |  |  |
| - 2η Αρμονική συχνότητα (Βασική Σύνθεση) | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα έγχρωμου Doppler αγγείων | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα φασματικής ανάλυσης της ροής του αίματος | ΝΑΙ |  |  |
| - Δυνατότητα αρχειοθέτησης σε μορφή Dicom | ΝΑΙ |  |  |
| - Ηχοβόλος κεφαλή Microconvex με συχνότητες 5- 8 ή 6-10 MHz (Βασική Σύνθεση) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 32: ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Νησίδα Υπολογιστικής Συστοιχίας Υψηλής Απόδοσης. |  |  |  |  |
| 1x Server: 2x 10cores at 2.2GHz, 512GB RAM, 4x 1GBASE-T ports, 2x 10GBASE-T ports |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1x Network Switch with 24x 10GBASE-T ports for 100 Mb / 1 Gb / 10 Gb Ethernet |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1x All Flash Storage (6x 1,92TB SSDs, almost 6TB usable after RAID6) 4x 10GBASE-T ports |  | ΝΑΙ |  |  |
| Rack Cabinet 19’’ και δύο (2) 0U PDUs με υλικά εγκατάστασης (συνδετήρες, καλώδια κλπ.) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί εγκατεστημένο και πλήρως διασυνδεδεμένο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Καλής Λειτουργίας | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση | Να περιλαμβάνεται εκπαίδευση για το χειρισμό του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Παράδοση | Παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΠΘ | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 33: ELISA READER

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ELISA READER |  |  |  |
| Το ζητούμενο σύστημα να είναι φωτόμετρο κατάλληλο για μεθοδολογία ELISA σε μικροπλάκες 96 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει λυχνία αλογόνου-χαλαζία (quartz-halogen) | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει εύρος μήκους κύματος τουλάχιστον 340-850nm | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τροχό φίλτρων χωρητικότητας 8 θέσεων που να διαθέτει προ-εγκατεστημένα τουλάχιστον τρία φίλτρα στα 405, 450 και 620nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Η ορθότητα (accuracy) του μήκους κύματος στα 405nm να είναι τουλάχιστον 1% και η ακρίβεια (precision) τουλάχιστον 0.2% | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει εύρος ανάγνωσης απορρόφησης τουλάχιστον 0 έως 6 Abs | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης τουλάχιστον 6 sec για πλάκες 96 θέσεων σε λειτουργία γρήγορης ανάγνωσης και τουλάχιστον 12 sec για πλάκες 96 θέσεων σε κανονική λειτουργία ανάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει γραμμική ανακίνηση με τουλάχιστον τρεις ταχύτητες | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη χειρισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ενσωματωμένο λογισμικό να είναι εύκολο στη χρήση. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 99 πρωτοκόλλων για πλάκες 96 θέσεων και τουλάχιστον 100 αποτελεσμάτων μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις θύρες USB: για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή, για επικοινωνία με εκτυπωτή για απευθείας εκτύπωση και για μεταφορά δεδομένων μέσω memory stick (π.χ. μεταφορά πρωτοκόλλων) | ΝΑΙ |  |  |
| Πέραν του ενσωματωμένου λογισμικού να συνοδεύεται και από κατάλληλο λογισμικό (software) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό του φωτομέτρου αλλά και την ανάγνωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό να είναι ελεύθερο στη χρήση και να μην απαιτεί την αγορά δικαιωμάτων για τη χρήση του | ΝΑΙ |  |  |
| Να εκτελεί αυτόματη βαθμονόμηση κατά τη διάρκεια της μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει αυτοδιαγνωστικά τεστ κατά την έναρξη τουλάχιστον για τη θέση της μικροπλάκας, τη σταθερότητα μέτρησης, τη λειτουργικότητα της λάμπας, το οπτικό σύστημα και τα φίλτρα. Επιπλέον η λυχνία να σβήνει αυτόματα όταν δε χρησιμοποιείται , έτσι ώστε να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής της. | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει διαστάσεις μικρότερες από 30x40 cm (ΠxΒ) ώστε να μην πιάνει πολύ χώρο στον εργαστηριακό πάγκο και να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την Τεχνική Υποστήριξη του εξοπλισμού για το συγκεκριμένο διαγωνισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δύο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark και ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίησης κατά ISO9001 | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά μία προς μία και για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την Τεχνική τους Προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής σε κάθε προδιαγραφή | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 34: ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| Trail camera, Dual sensor, 30MP. Trigger Speed: 0.2 δευτερόλεπτα, Μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας: 30MP, Εγγραφή σε κάρτα μνήμης SD, Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη προεπισκόπησης εντός κάμερας. Να διαθέτει διπλό φωτογραφικό αισθητήρα για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες ημέρα και νύχτυα. Δυνατότητα λήψης πολλαπλών φωτογραφιών, Ανάλυση Video: 1080P/60fpsΑποτύπωση ημερομηνίας και ώρας, Time lapse, Τροφοδοσία: 6x AA μπαταρίες Να συμπεριλαμβάνονται: 6 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ τουλάχιστον 2400 mA, Κάρτα μνήμης: 32GB SD. | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 35: ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ: |  |  |  |
| Φωτογραφική μηχανή DSLR. Μοντούρα Φακού: Nikon F. Ανάλυση (pixels):8.256 x 5.504, Βάθος Χρωμάτων (bit):12, Αισθητήρας:Full Frame, Ανάλυση Αισθητήρα (εκατομμύρια pixel):45.7, Μέγεθος Αισθητήρα (mm):35.9 x 23.9, Αυτόματος Καθαρισμός Αισθητήρα: ναι, Αποθήκευση XQD: ναι, SD: ναι,Θύρες Κάρτας Μνήμης: 2, Θύρες USB: Micro USB, Σύνδεση μικροφώνου: ναι, HDMI: Type C, , Μέγιστη Ευαισθησία Φωτός (ISO): 64 - 25600, Χρονοδιακόπτης: ναι, Συνδεσιμότητα Bluetooth: (Version 4.1), WLAN:1, Τύπος Οθόνης: TFT Touch, Οθόνη Αφής: ναι, Διαγώνιος Οθόνης (inch): 3.2, Μέγεθος Οθόνης (cm): 8cm, Live View: ναι, Εγγραφή Βίντεο: 4K (UHD):25p, 24p, Full HD (1080p):60p, 50p, 30p, 25p, 24p, HD Video (720p):60p, 50p, Ταχύτητα Κλείστρου (sec):1/8.000 - 30, Είδος Τροφοδοσίας: Rechargeable Li-ion, Παροχή Ενέργειας: EN-EL15a | ΝΑΙ |  |  |
| Τηλεφακός Τύπος Αισθητήρα: Full Frame, Μοντούρα Φακού: Nikon F, Εστίαση: Autofocus, Αναλογία στα 35mm: 500, Σταθεροποιητής Εικόνας: ναι, Φωτεινότητα: 5.6, Διάμετρος Φίλτρου (mm): 95, Διάμετρος (mm): 106, Μήκος (mm): 237 | ΝΑΙ |  |  |
| Teleconverter Converter για τηλεφακό με μοντούρα NIKON F, Focal Length Factor (x): 1,4, Τύπος: Teleconverter, Διάμετρος (mm): 64, Μήκος (mm): 24,50, Βάρος (g): 190 | ΝΑΙ |  |  |
| Φίλτρο φακού Φίλτρο UV 95mm | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 36: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) |  |  |  |
| Οριζόντια ηλεκτροφορητική συσκευή με trays για τρεις συνδυασμούς διαστάσεων gel, 15 x 7, 15 x 10 και 15 x 15 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει 3 UV Trays | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει 2 x 20 sample 1mm thick combs | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει casting dams | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει loading guides | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει τροφοδοτικό (300V, 700mA, 150W) | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 37: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 3 ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 3 ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ |  |  |  |
| Τεχνολογίας αντιστάθμισης ηλεκτρομαγνητικής δύναμης | ΝΑΙ |  |  |
| Από χυτό κράμα αλουμινίου, χυτή βάση και κύρια δίκτυα και ταψί από ανοξείδωτο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| Με γυάλινες πλευρικές και άνω συρόμενες πόρτες | ΝΑΙ |  |  |
| Με πόδια ρυθμιζόμενου ύψους και στάθμη φυσαλίδας για τη σωστή ισοστάθμιση του ισορροπίας | ΝΑΙ |  |  |
| Με εύκολα αναγνώσιμη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Με εξωτερική βαθμονόμηση - να περιλαμβάνεται το βάρος βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| Με πλήρη χωρητικότητα απόβαρου | ΝΑΙ |  |  |
| Με δυνατότητα επιλογής μονάδων μέτρησης: g, mg, ct, oz | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει λειτουργία καταμέτρησης τεμαχίων με επιλογή του αριθμού αναφοράς των τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει λειτουργία ποσοστιαίας αναλογίας | ΝΑΙ |  |  |
| Με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών επιπέδων ευαισθησίας και ζύγισης ταχύτητας για την προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει θύρες RS232 και USB | ΝΑΙ |  |  |
| Ακρίβεια: Κλάση II | ΝΑΙ |  |  |
| Διαίρεση: 0,001 g | ΝΑΙ |  |  |
| Τιμή κλίμακας επαλήθευσης: 0,01 g | ΝΑΙ |  |  |
| Επαναληψιμότητα ±0.001g ±0.5e 0≤m≤5000 ±1.0e 5000＜m≤20000 ±1.5e 20000＜m | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος σταθεροποίησης: ≤5 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: 15ºC~30ºC, εύρος διακύμανσης＜5ºC/h | ΝΑΙ |  |  |
| Σχετική υγρασία (RH) 40%~80% | ΝΑΙ |  |  |
| Ελάχιστη χωρητικότητα: 20mg | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη χωρητικότητα: 300 g | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 38: ΦΟΡΗΤΑ GPS – ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS-GNSS)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΟΡΗΤΑ GPS-ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS-GNSS) |  |  |  |
| O δέκτης να είναι τύπου GNSS (Global Navigation Satellite System) | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ακρίβεια εκατοστόμετρου | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρακολουθεί σήματα διπλής συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με όλα τα δορυφορικά συστήματα (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS) | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να επικοινωνήσει με εξωτερική συσκευή όπως tablet, smartphone ή υπολογιστή μέσω Bluetooth και Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να ρυθμιστεί και να προετοιμαστεί για τη λήψη διαφορικών διορθώσεων RTK καθώς και να συνδεθεί με οποιοδήποτε λογισμικό Survey ή GIS | ΝΑΙ |  |  |
| Ο δέκτης να έχει προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ για αύξηση της προστασίας της συσκευής, ενώ η κατηγορία της συσκευής να φτάνει στο IP67 και να αντέχει σε πτώση 1,2m επί σκληρού εδάφους | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και/ή ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 39: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΗΧΟΜΕΤΡΟ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΗΧΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Υψηλή ακρίβεια, τουλάχιστον ± 1.4dB | ΝΑΙ |  |  |
| Type 1 (κατά προτίμηση) ή Type 2 και να πληροί τα σύγχρονα πρότυπα ANSI και IEC | ΝΑΙ |  |  |
| Μεγάλο εύρος μέτρησης, ενδεικτικά 30 - 130dB | ΝΑΙ |  |  |
| Επιλογή για στάθμιση συχνότητας Α και C | ΝΑΙ |  |  |
| Επιλογή για γρήγορη και αργή λήψη μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης καταγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλογική έξοδος AC για σύνδεση με αναλυτή ή καταγραφικό | ΝΑΙ |  |  |
| Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Αποθήκευση μετρήσεων σε κάρτα SD με πραγματική σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας σε αρχείο Excel | ΝΑΙ |  |  |
| Προγραμματιζόμενος από τον χρήστη ρυθμός δειγματοληψίας από 1 έως 3600 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία καταγραφής μέγιστης και ελάχιστης τιμής εντός κάποιας χρονικής περιόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες, συνοδευόμενες από τον κατάλληλο φορτιστή τους | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλο AC τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλη κάρτα SD, συνοδευόμενη από τον κατάλληλο προσαρμογέα για την ανάγνωσή της μέσω θύρας USB από Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| Προστατευτικό για τον άνεμο | ΝΑΙ |  |  |
| Σκληρή θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| Τρίποδο ή άλλος μηχανισμός αυτόνομης στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| Επαγγελματικός βαθμονομητής (calibrator), ο οποίος θα παράγει ήχο κατάλληλης ηχητικής στάθμης (ενδεικτικά 94 dB) σε συγκεκριμένη συχνότητα (ενδεικτικά 1 KHz), συνοδευόμενος από τις κατάλληλες μπαταρίες, κατσαβίδι, και θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά την αγορά του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής ή/και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 40: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Φασματοφωτόμετρο για ποσοτικοποίηση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών |  |  |  |
| Σχεδιασμένο κατάλληλα ώστε με την χρήση ειδικών κιτ να μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την ποσότητα DNA, RNA, και πρωτεϊνών, καθώς επίσης και ποιότητα και ακεραιότητα RNA | ΝΑΙ |  |  |
| Η ποσοτικοποίηση να βασίζεται στον προσδιορισμό φθορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Για την ποσοτικοποίηση να χρησιμοποιούνται κατάλληλα assay με βαφές που φθορίζουν όταν ενωθούν με DNA, RNA ή πρωτεΐνες | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι εκλεκτικός ο προσδιορισμός και να προσδιορίζεται η συγκέντρωση του μορίου που ενδιαφέρει και όχι προσμίξεων | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια συγκεντρώσεις της τάξεως 10pg/μL DNA και 12,5μg/mL για πρωτεΐνη | ΝΑΙ |  |  |
| Nα μπορεί να επεξεργάζεται μικρό όγκο δείγματος από 1 έως 20μL | ΝΑΙ |  |  |
| Nα αποθηκεύει έως και 1000 αποτελέσματα μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Η ποσοτικοποίηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 3 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει δυναμικό εύρος 5 τάξεις μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει πηγές φωτός μπλε και κόκκινο LED | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει φίλτρα διέγερσης στα εξής μήκη κύματος: 430-495nm και 600-645nm και τα εξής φίλτρα εκπομπής στα εξής μήκη κύματος: 510–580 nm και 665–720 nm | ΝΑΙ |  |  |
| Οι ανιχνευτές να είναι φωτοδίοδοι με ικανότητα μέτρησης από 300–1000 nm τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Να δέχεται σωληνάκια 500μl | ΝΑΙ |  |  |
| Οι διαστάσεις της συσκευής να μην υπερβαίνουν τα 14 cm × 25 cm × 6 cm και το βάρος του να μη υπερβαίνει τα 750g | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από ένα κιτ dsDNA HS 500 αντιδράσεων και 500 σωληνάρια, και τα δύο του ίδιου κατασκευαστή με το φθοριόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
| Να συνοδεύεται από WiFi Dongle, επιτρέποντας την αποθήκευση των δεδομένων στο cloud | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΜΗΜΑ Β:

ΟΜΑΔΑ 1:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ),

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 - ΟΜΑΔΑ 1 |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη:27" 5120 x 2880 | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής:Intel XEON W | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4 | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Χωρητικότητα:1 TB | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Οθόνης:RETINA 5K | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση 2 χρόνια | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΟΜΑΔΑ 2:  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ),

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 2- ΟΜΑΔΑ 2 |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σταθερός Επιτραπέζιος Υπολογιστής (Πύργος και Οθόνη) | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει επεξεργαστή Intel Core τουλάχιστον i5-8400 (8th Gen, Coffee Lake 14nm, 9MB L3 Cache, 2800 MhZ, socket 1151, 6-core) | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει μνήμη RAM με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 16 GB (2X8GB), με τύπο RAM DDR4-2400 χρονισμοί:15-15-15-36, Voltage 1.2 V | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να έχει σκληρό δίσκο 500GB, τύπου M.2 PCIe ή SSD 2.5 SATA III | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει τροφοδοτικό 650W με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: (Output: 650W, Efficiency: 80 Plus Gold, Connectors: (1) 24-Pin ATX, (1) 8-Pin (4+4) EPS12V, (4) 8-Pin (6+2) PCIe, (6) SATA, (4) Molex, (1) Floppy, Modular: Partial | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει κάρτα γραφικών με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: chipset Nvidia GeForce RTX 2060 Ταχύτητα Μνήμης: 14000MHz, Memory Bus: 192bit, Μέγιστη Ανάλυση: 4096x2160 pixels, Interface: PCI Express x16 3.0 | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει μητρική με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Chipset: Z370 ¦ Memory: (4) DIMM, 64GB, DDR4-4000 ¦ PCIe slots: (1) x16, (2) x16 (x4), (3) x1 ¦ USB ports: (6) rear IO, (6) internal ¦ Storage: (1) M.2, (6) SATA ¦ Network: Ethernet ¦ Lighting: Full RGB, (1) RGB header | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει κουτί με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Τύπος: ATX mid-tower, Συμβατότητα Μητρικής: EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Drive Bays: (Up to 6) 3.5/2.5-inch internal (2 included), (2) 2.5-inch SSD, Front Ports: (2) USB 3.0, Headphone, Mic, Fan Options: Front: (3) 120mm (1 included) or (2) 140mm, Top: (2) 140/120mm, Rear: (1) 120mm (included), Max GPU Length: 395mm, Διαστάσεις: 465x211x470mm (HxWxD), Βάρος: 7 Kg | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Να διαθέτει οθόνη διαστάσεων 24-inch με κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά Τύπο Panel: TN, Aspect ratio: 16:9, Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080, Χρόνος απόκρισης: 1ms, Ρυθμός ανανέωσης: 144Hz, Αντίθεση: 1000:1, θύρες DVI, HDMI, DisplayPort, να διαθέτει περιστρεφόμενη βάση | Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)