- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές-Φύλλα Συμμόρφωσης

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι αποτελούν και Φύλλα Συμμόρφωσης τα οποία (επί ποινή απόρριψης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα για τα είδη που κατατίθεται προσφορά.

Α/Α 1: ΦΡΕΖΑ CNC

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Χ) | κατ' ελάχιστον 500 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Υ) | κατ' ελάχιστον 300 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαδρομή (διεύθυνση Ζ) | κατ' ελάχιστον 400 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις (Μήκος Χ Πλάτος) | Ελάχιστες Διαστάσεις 950 mm X 750 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο Βάρος Υποστήριξης | κατ' ελάχιστον 150 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΤΡΑΚΤΟΣ |  |  |  |  |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 6000 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Ισχύς | 5,6 kW | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη Ροπή | 45 Nm (1200 rpm) | ΝΑΙ |  |  |
| Συγκράτηση Εργαλείου | Κώνος BT 40 | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Χ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Υ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| Ταχεία Κίνηση Ζ | κατ' ελάχιστον 10 m/min | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ |  |  |  |  |
| Τύπος | Μύλος | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη χωρητικότητα | 10 Θέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | κατ' ελάχιστον 80 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο βάρος εργαλείου | κατ' ελάχιστον 5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΓΡΕΖΙΑ), ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ |  |  |  |  |
| Αντλία ψυκτικού υγρού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ |  |  |  |  |
| Σύνδεση δικτύου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνδεση WiFi | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| Αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων | 1 GB | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| Διάρκεια Εγγύησης | κατ' ελάχιστον 1 Έτος | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη | Κάλυψη όλης της εργαλειομηχανής συμπεριλαμβανομένου και της ψηφιακής καθοδήγησης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 2: ΠΡΟΣΟΜΙΩΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ |  |  |  |
| Εικόνες υπερηχογραφικής βρογχοσκόπησης ενσωματωμένες στην περιοχή διάτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εισαγωγής βρογχοσκοπίου μέχρι την 5η γενικά βρόγχων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα προσάρτησης μοντέλου κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αφαίρεσης του κύριου σώματος βρόγχων | ΝΑΙ |  |  |
| Το υλικό που χρησιμοποιείται να είναι καουτσούκ σιλικόνης ώστε να προσομοιάζει με το ανθρώπινο σώμα | ΝΑΙ |  |  |
| Το ενδοσκοπικό χρώμα των βρόγχων να προσομοιάζει με αυτό του ανθρώπινου σώματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ |  |  |  |
| Πρόπλασμα χεριού που να αποτελείται από το αντιβράχιο, το οποίο είναι το μέρος του άνω άκρου του ανθρώπου που ξεκινάει από τον καρπό έως το σημείο ακριβώς κάτω από τον αγκώνα, κατάλληλο για ενδοδερμικές ενέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένο από δέρμα - βινύλιο, και να παρέχει ρεαλιστική αίσθηση και εμφάνιση εξασφαλίζοντας μια ρεαλιστική εμπειρία κατάρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 8 επαναχρησιμοποιούμενες περιοχές για την άσκηση ενδοδερμικών ενέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Εάν το υγρό εγχέεται σωστά, να σχηματίζεται στο δέρμα ένα χαρακτηριστικό έπαρμα. Το έπαρμα να απομακρύνεται με την αφαίρεση του υγρού μετά τη πρακτική. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι εξοπλισμένο με στεγανοποιητικό υλικό, σύριγγα και κουτί αποθήκευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 33 x 28 x 13 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 0.9 kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΓΛΟΥΤΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΓΛΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΜΥΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ |  |  |  |
| Προσομοιωτής που να αποτελείται από ένα πρότυπο γλουτού με ακριβείς μηρούς και να επιτρέπει την εύρεση του σωστού σημείου και την σωστή γωνία εισόδου για να πραγματοποιηθεί μια ενδομυϊκή ένεση. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι ενσωματωμένη στον κορμό μία προσομοιωμένη δομή οστού και να αντιπροσωπεύει το ανώτερο άκρο του μηριαίου ή μείζονα τροχαντήρα, την οπίσθια ανώτερη και την πρόσθια ανωτέρα λαγόνια σπονδυλική στήλη καθώς και το ιερό οστό. | ΝΑΙ |  |  |
| Η δομή του οστού να παρέχει ανατομικά σημεία ώστε οι φοιτητές να εντοπίζουν τις κατάλληλες θέσεις ένεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ένα τμήμα του άνω, εξωτερικού τεταρτημορίου της αριστερά γλουτιαίας περιοχής να αποκόπτεται για δυνατότητα παρατήρησης των υποκείμενων δομών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να δίνεται η δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του γλουτού, στην οπίσθια γλουτιαία θέση και στην προσθιοπλάγια περιοχή του μηρού. | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσει 56x24x40.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει σκληρή θήκη μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 5: ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΛΙΝΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΚΛΙΝΗΣ |  |  |  |
| Τροχήλατο Κομοδίνο Κλίνης με Μεταλλικά Πλαϊνά ευρύχωρο, ανθεκτικό και να διαθέτει ροδάκια για την εύκολη μεταφορά του | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 2 συρτάρια και ένα ντουλάπι | ΝΑΙ |  |  |
| Με ροδάκια | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 48 x 45 x 77.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 6: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |
| Τροχήλατο καρότσι καθαρού-ακάθαρτου ιματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Σκελετό κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι – ΙΝΟΧ 304 | ΝΑΙ |  |  |
| Τρείς (3) ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες να φέρουν περιμετρικό, προστατευτικό γείσο | ΝΑΙ |  |  |
| Αποσπώμενο σάκο για την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Μία χειρολαβή ωθήσεως | ΝΑΙ |  |  |
| Τέσσερις (4) τροχούς εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο | ΝΑΙ |  |  |
| Διαστάσεις: 50Χ100Χ90 cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 7: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ |  |  |  |
| Πρόπλασμα λεκάνης άρρενος, φυσιολογικού μεγέθους, με εναλλάξιμα γεννητικά όργανα σχεδιασμένο για τη πρακτική στις διαδικασίες ουρολογικής και γαστρεντερολογικής πρόσβασης και της πρόσβασης του ορθού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρεαλιστική άρθρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Εναλλάξιμα γεννητικά όργανα, με υποδοχές και δεξαμενή του παχέος εντέρου | ΝΑΙ |  |  |
| Τοποθέτηση και αφαίρεση σωλήνα στο ορθό | ΝΑΙ |  |  |
| Εφαρμογή Κλύσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετα αληθοφανή τραύματα για εκπαίδευση σε διάφορα σενάρια αποκατάστασης της υγείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Γεννητικά όργανα, με συνδέσμους και μια δεξαμενή για το ουροποιητικό που να διευκολύνει τις διαδικασίες ουρολογικής φροντίδας | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα φροντίδας περινέου | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εισαγωγής Ουροκαθετήρα, άντληση και αφαίρεση ούρων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συλλογής ούρων και αποστράγγισης της ουροδόχου κύστης | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόσθετο μηρού για διαδικασίες επί των πληγών | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 8: ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Νησίδα Υπολογιστικής Συστοιχίας Υψηλής Απόδοσης. |  |  |  |  |
| 1x Server: 2x 10cores at 2.2GHz, 512GB RAM, 4x 1GBASE-T ports, 2x 10GBASE-T ports |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1x Network Switch with 24x 10GBASE-T ports for 100 Mb / 1 Gb / 10 Gb Ethernet |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1x All Flash Storage (6x 1,92TB SSDs, almost 6TB usable after RAID6) 4x 10GBASE-T ports |  | ΝΑΙ |  |  |
| Rack Cabinet 19’’ και δύο (2) 0U PDUs με υλικά εγκατάστασης (συνδετήρες, καλώδια κλπ.) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί εγκατεστημένο και πλήρως διασυνδεδεμένο |  | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση Καλής Λειτουργίας | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπαίδευση | Να περιλαμβάνεται εκπαίδευση για το χειρισμό του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Παράδοση | Παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΠΘ | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 9: ΦΟΡΗΤΑ GPS – ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS-GNSS)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΟΡΗΤΑ GPS-ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS-GNSS) |  |  |  |
| O δέκτης να είναι τύπου GNSS (Global Navigation Satellite System) | ΝΑΙ |  |  |
| Να έχει ακρίβεια εκατοστόμετρου | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρακολουθεί σήματα διπλής συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Να λειτουργεί με όλα τα δορυφορικά συστήματα (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS) | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να επικοινωνήσει με εξωτερική συσκευή όπως tablet, smartphone ή υπολογιστή μέσω Bluetooth και Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| Να μπορεί να ρυθμιστεί και να προετοιμαστεί για τη λήψη διαφορικών διορθώσεων RTK καθώς και να συνδεθεί με οποιοδήποτε λογισμικό Survey ή GIS | ΝΑΙ |  |  |
| Ο δέκτης να έχει προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ για αύξηση της προστασίας της συσκευής, ενώ η κατηγορία της συσκευής να φτάνει στο IP67 και να αντέχει σε πτώση 1,2m επί σκληρού εδάφους | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προμηθευτής και/ή ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Α/Α 10:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ),

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 - ΟΜΑΔΑ 1 |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνη:27" 5120 x 2880 | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Επεξεργαστής:Intel XEON W | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4 | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Χωρητικότητα:1 TB | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος Οθόνης:RETINA 5K | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση 2 χρόνια | Apple iMac Pro (Intel XEON W / 32 GB / 1 TB / Vega 56 Radeon Pro 8 GB) με Οθόνη:27" 5120 x 2880, με επεξεργαστή:Intel XEON W, με μέγεθος μνήμης:32 GB DDR4, με χωρητικότητα:1 TB, με τύπο οθόνης:RETINA 5K, με μνήμη Κάρτας Γραφικών:8 GB, με μοντέλο Κάρτας Γραφικών:Vega 56 Radeon Pro, με λειτουργικό Σύστημα:Mac OS High Sierra | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)