Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΟ ΣΕΤ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Φορητό σύστημα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης που να αποτελείται απο: α. Μίκτη βίντεο 4 εισόδων β. Κάμερα γ. Ασύρματα Μικρόφωνα δ. HDMI Splitter ε. Μόνιτορ στ. Εξωτερικός δίσκο SSD ζ. Τρίποδο η. Βραχίονες και σφιγκτήρες στήριξης θ. Τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
|  | α. Μίκτης βίντεο HD Είσοδοι βίντεο: 4 x HDMI type A, 10-bit HD switchable, 2CH embedded audio Έξοδος βίντεο: 1 x HDMI Είσοδοι ήχου: 2 x 3.5mm stereo mini jack Ethernet 10/100/1000 BaseT για ζωντανή μετάδοση, έλεγχο λογισμικού, ενημερώσεις λογισμικού και άμεση σύνδεση ή σύνδεση σε πίνακα δικτύου. 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 για εγγραφή σε εξωτερική μονάδα δίσκου, έξοδο κάμερας web, έλεγχο λογισμικού, ενημερώσεις λογισμικού και σύνδεση σε πάνελ Υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1920x1080 (16:9 aspect ratio) & Frames 24P/25P/30P/50i/50P/60i/60P @1920x1080pixel Built in Synchronizer, DVE, PIP, SD & HD 1080P Direct Live Streaming, Recording PGM and Video inputs separately Recording format .mp4 H.264 with AAC audio Video Input Re-Sync σε όλες τις εισόδους HDMI Audio Mixer 6 input x 2 channel mixer. Selectable On/Off/Audio-Follow-Video per channel plus separate gain control per channel. Level and Peak metering. Master gain control. | ΝΑΙ |  |  |
|  | β. Κάμερα Mirrorless Kit Φακός: 16-50 mm Τύπος Κάρτας Μνήμης: SDHC / SDXC Ανάλυση: >24MP Ανάλυση εικόνων: > 6000x4000 pixels Μέγιστη Ανάλυση Video: 4K UHD@30p Ταχύτητα Κλείστρου: 30 - 1/4000 sec Σημεία Εστίασης: >420 Επιπλέον Λειτουργίες: Bluetooth >4.1 Τύπος Αισθητήρα: CMOS Μέγεθος Αισθητήρα: 23.5 x 15.6 mm ISO: 100-32000 Οθόνη αφής: >3" Περιστρεφόμενη Ενσωματωμένο stereo microphone 2 x 3.5mm Stereo minijack (Mic & Headphone), HDMI Να παραδοθεί με το κατάλληλο τροφοδοτικό για αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ. Ασύρματα Μικρόφωνα Σύστημα ασύρματης μετάδοσης και εγγραφής ήχου τεχνολογίας BT (2,4GHz), αποτελούμενο από δύο πομπούς με ενσωματωμένα μικρόφωνα και θύρες mini jack για τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου κι ενός δέκτη Acoustic Principle: Pre-polarised pressure transducer Polar Pattern: Omnidirectional Εύρος συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz Maximum SPL: 123.5 dBSPL Ισοδύναμος Θόρυβος (A-Weighted): 22 dBA Λόγος Σήματος προς Θόρυβο: 72 dB Αναλογικές Είσοδοι: 3.5mm locking TRS (TX) Αναλογικές Έξοδοι: 3.5mm TRRS (RX) Εύρος Μετάδοσης: >200m (line of sight) Συνδεσιμότητα: USB-C 32-bit float recording Απαιτήσεις Λειτουργικού Συστήματος: macOS >11, Windows >10, iOS >14, Android >11 Απαιτήσεις Ισχύος: In-built rechargeable lithium-ion battery, charged via USB-C (5V, 0.4A) Χρόνος Λειτουργίας: έως 7 ώρες Καθολική συμβατότητα με κάμερες, smartphone και υπολογιστές για απόλυτη ευελιξία Υποδοχές πέτου με κλείδωμα για απόλυτη ασφάλεια Παρακολούθηση ακουστικών με ενσωματωμένο έλεγχο στάθμης Λαβή για την μετατροπή του μικροφώνου σε φορητό Να περιλαμβάνονται τα ανάλογα καλώδια διασύνδεσης με υπολογιστή, smartphones, 3.5mm TRS to TRS patch cable, φόρτισης μικροφώνων και δέκτη Εγγύηση κατασκευαστή 5 έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ. HDMI Splitter 1 in 4 out Μία πηγή εισόδου HDMI 4K 4 έξοδοι HDMI 4Κ Σύνδεση πολλαπλών οθονών με ταυτόχρονη προβολή HDMI-compatible καλώδιο >8 μέτρων στην είσοδο HDMI-compatible καλώδιο >10 μέτρων στην έξοδο Να παραδοθεί με το κατάλληλο τροφοδοτικό για αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | ε. On-Camera Monitor Panel Size: >=7" Panel Type: LCD IPS Panel Resolution: >=1280x800pixels Panel Aspect Ratio: 16:10 ή 16:9 Input Resolutions: HD 720: 1280x720pixels(16:9 aspect ratio) HD 1080: 1920x1080pixels(16:9 aspect ratio) Frames Supported 24P @4096x2160Pixel 24P/25P/30P @3840x2160Pixel 24P/25P/30P/50P/50i/60P/60i @1920x1080Pixel 24P/30P/50P/60P @1280x720Pixel 25P/50i @720x576Pixel 30P/60i @720x480pixel Contrast: >=800:1 Brightness: >=400 nits Viewing Angle: 178 Degrees Video input: HDMI 4K x1 Jack to Composite/Component (RCA) x1 Audio inputs: 2CH embedded audio HDMI x1 Audio outputs: Jack 3.5mm Phones x1 PC Connections: USB Να παραδοθεί με το κατάλληλο τροφοδοτικό για αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος, μπαταρία, Mini HDMI Cable, Sunshade, Hot Shoe Mount, Battery Plate, HDMI Plug Lock | ΝΑΙ |  |  |
|  | στ. Εξωτερικός δίσκος SSD 2.5" >1ΤΒ USB 3.2 Gen 2x2 Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής >2000Mb/s Να περιλαμβάνεται στην λίστα συμβατότητας του μίκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | ζ. Τρίποδο Κατάλληλο για την τοποθέτηση της παραπάνω κάμερας Αλουμινίου 3-way Pan/Tilt head Μέγιστο ύψος: >=168cm Μέγιστο φορτίο: >=6Kg Μηχανισμός ανύψωσης Γρήγορο κλείδωμα ποδιών Λάστιχο στα πόδια για σταθερότητα σε διάφορες συνθήκες εδάφους Θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | η. Βραχίονες και σφιγκτήρες στήριξης 2 αρθρωτοί βραχίονες αλουμινίου, με 1/4"-20 σπείρωμα και στις δυο άκρες Εργονομικό περικόχλιο για προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία Μήκος >=25cm Μέγιστο φορτίο >=1.5Kg 2 σφιγκτήρες αλουμινίου με άνοιγμα 10-55mm και χερούλι σχήματος Τ Σιαγώνες με ενσωματωμένο αντιολισθητικό λάστιχο για αποφυγή τραυματισμού του εξοπλισμού 2 x 1/4" σπείρωμα για στήριξη βραχίονα/εξοπλισμού 1 x ARRI Hole Μέγιστο φορτίο <=2.5Kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | θ. Καλώδια HDMI 2 Καλώδια v2.0 mini-HDMI to HDMI 2m | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |