| ΕΙΔΟΣ : Εκτυπωτής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τεχνολογία Εκτύπωσης FDM (Fused Deposition Modeling) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ωφέλιμος Όγκος Κατασκευής (μονού ακροφυσίου) ≥ 315 x 310 x 315 mm³ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ωφέλιμος Όγκος Κατασκευής (διπλού ακροφυσίου) ≥ 290 x 310 x 315 mm³ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κλειστός Θάλαμος Εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Hot End Πλήρως μεταλλικό (All metal) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μέγιστη Θερμοκρασία Hot End ≥ 350℃ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Συμβατές Διάμετροι Ακροφυσίου Τουλάχιστον 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8mm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διάμετρος Νήματος (Filament) 1.75 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μέγιστη Ταχύτητα Κεφαλής ≥ 1000 mm/s | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μέγιστη Επιτάχυνση Κεφαλής ≥ 20,000 mm/s² | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Μέγιστη Ροή Εκροής Νήματος (Standard) ≥ 40 mm³/s | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ενεργά Θερμαινόμενος Θάλαμος Εκτύπωσης ΝΑΙ Μέγιστη θερμοκρασία ≥ 65°C | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα Προ-φίλτρο (G3), HEPA (H12), Ενεργού Άνθρακα | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Υποστηριζόμενα Υλικά Εκτύπωσης Τουλάχιστον: PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ενσωματωμένες Κάμερες Live View, Nozzle, Toolhead – Ανάλυση ≥ 1920x1080 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Αισθητήρας Θύρας | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Αισθητήρας Εξάντλησης Νήματος (Run-out) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ανάκτηση Εκτύπωσης σε Διακοπή Ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Οθόνη Ελέγχου Οθόνη Αφής ≥ 5" (720x1280) | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ενσωματωμένη Μνήμη ≥ 8 GB EMMC και USB θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Μέθοδοι Ελέγχου Οθόνη αφής, Εφαρμογή κινητού, Λογισμικό για Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows και macOS | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να συνοδεύεται από πρόσθετο εξοπλισμό ο οποίος να παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης με πολλαπλά χρώματα και πολλαπλά υλικά, καθώς και δυνατότητα αφύγρανσης νημάτων σε θερμοκρασία έως 65°C. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να συνοδεύεται από πρόσθετο εξοπλισμό ο οποίος να παρέχει δυνατότητα αφύγρανσης σε θερμοκρασία έως 85°C και να είναι κατάλληλος για τη χρήση νημάτων υψηλής θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ≥ Δύο (2) Έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |