| ΕΙΔΟΣ Οπτικός διχρωματικός συζεύκτης οπτικής ίνας 980/1550nm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Port Configuration 1x2 με μήκη κύματος σύζευξης 980 nm & 1550 nm Με Bandwidth ±10 nm ±10 nm Σε κάθε θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Fiber NA 0.14 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | FC/APC Connectors | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Fiber Type HI1060 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χαρακτηριστικά απωλειών/μετάδοσης (για τα 2 μήκη κύματος): Insertion Loss ≤0.3 dB ≤0.3 dB Transmission ≥93% ≥93% Isolation 980 nm ≥16 dB 1550 nm ≥16 dB Polarization-Dependent Loss (PDL)≤0.2 dB Optical Return Loss/Directivity ≥60 dB | NAI |  |  |
| 6 | Max Power Leveld 1 W (with Connectors or Bare Fiber) 5 W (Spliced) τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |