| Αιασθητήρες υγρασίας , θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μετρήσεις Θερμοκρασίας •Measuring range: -40℃-80℃ •Accuracy: ±5℃ (25℃) •Long-term stability: ≤0.1%℃/y •Response time: ≤15s | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Humidity •Measuring range: 0-100%RH •Accuracy: 2% within 0-50%, 3% within 50-100% •Long-term stability: ≤1%RH/y •Response time: ≤4s | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Conductivity •Measuring range: 0-20000us/cm •Accuracy: ±3% (0-10000 us/cm); ±5% (10000-20000 us/cm) •Long-term stability: ≤1%uS/cm •Response time: ≤1s | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ph •Measuring range: 3-9 PH •Accuracy: ±0.3PH •Long-term stability: ≤5%/year •Response time: ≤10S | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Power Supply : DC4.5-30V | NAI |  |  |
| 6 | Max power consumption: 0.5W@24V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Protection Class: IP68, long-term immersion in water use | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Cable length: 2m | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Operatiing Enviroment: -40℃-80℃ | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Dimensions: 45* 15 * 123mm | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Output: RS485 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |