| ΕΙΔΟΣ: Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Λεπίδες μικροτόμου, μιας χρήσης, από χάλυβα (low - profile), κατάλληλες για τομές μαλακών και σκληρών ιστών και γενικά για ιστολογικές τομές ρουτίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις: 80 mm x 8 mm (μήκος x πλάτος) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Γωνία κοπής: 34 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτουν επικάλυψη πολυμερούς PTFE | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να φέρουν CE mark για IVD | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συσκευασία: 50 τεμάχια/πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 20 πακέτα |  |  |