Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Ψηφιακό παχύμετρο υψηλής ακρίβειας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος: Ψηφιακό παχύμετρο με ψηφιακή ένδειξη (LCD ή OLED) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρος μέτρησης: 0 - 150 mm ή / και 0 - 200 mm ή / και 0 - 300 mm (ανάλογα με την εφαρμογή) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διακριτική ικανότητα: 0,01 mm ή καλύτερη (π.χ. 0,005 mm μπορεί να επιλεγεί αν απαιτείται πολύ υψηλή ακρίβεια) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ακρίβεια: Αποκλίσεις ± 0,02 mm ή καλύτερη (ή ± (0,01 mm + X% της ένδειξης) αν χρειάζεται πολλαπλά εύρη), | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μονάδες μέτρησης: mm / inch, μετατρέψιμες με το πάτημα ενός κουμπιού | NAI |  |  |
| 6 | Οθόνη: Ψηφιακή (LCD ή OLED), ευανάγνωστη, με δυνατότητα απενεργοποίησης στο μηδέν (zero), διατήρηση μέγιστης / ελάχιστης (max/min hold) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας ή εργονομικός συνδυασμός μετάλλου και υψηλής αντοχής πλαστικού για καλύτερη σταθερότητα, | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αντοχή σε ελαφριές πτώσεις / κραδασμούς, προστασία από σκόνη / υγρασία - προδιαγραφή IP (π.χ. IP54) αν απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μήκος μέτρησης βάθους: Ράβδος βάθους (depth rod) επαρκούς μήκους για μετρήσεις βάθους, Κλίμακα μέτρησης εσωτερικών, εξωτερικών, βάθους. Δυνατότητα μέτρησης εξωτερικών διαστάσεων, εσωτερικών διαστάσεων και βάθους / βήματος (step), Μηδενική ρύθμιση / μηδέν Λειτουργία reset στο σημείο οποιασδήποτε θέσης (με το πάτημα κουμπιού “ZERO”) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τροφοδοσία: Μπαταρία (π.χ. 1 x μπαταρία λιθίου / CR2032, ή AAA) · ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ζύγιση βάρος: Ελαφρύς σχεδιασμός για άνετη χρήση, π.χ. < 200-300 g ανάλογα με το μήκος, | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Διαστάσεις - μήκος: Κοίλες γνάθοι (jaws) με καλή γεωμετρία ώστε οι μετρήσεις να είναι επαναλαμβανόμενες. η γνάθος να κλείνει ακριβώς στο μηδέν | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διασύνδεση: εξαγωγή δεδομένων (προαιρετικό) USB ή καλώδιο, Bluetooth, RS-232 για σύνδεση με Η/Υ, | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Καταγραφικά: δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων, | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αποθήκευση - προστασία: Θήκη προστασίας, προστατευτικό καπάκι όταν δεν χρησιμοποιείται | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Πιστοποιήσεις: ISO 9001 (προαιρετικά) πιστοποίηση εργαστηρίου / βαθμονόμηση (calibration certificate) με ένδειξη κόκκινης / μαύρης γραμμής για την αντοχή σε θερμοκρασίες εργαστηρίου (στοιχείων θερμοκρασίας ~20-25°C). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |