Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Μετρητής γωνιών / σκιάστρου (glossmeter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος: Φορητός ψηφιακός μετρητής γυαλάδας (glossmeter) για έλεγχο επιφανειών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Γωνίες μέτρησης: Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα: 20° / 60° / 85° (τριπλή γωνία) ή τουλάχιστον 60° για γενικές μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ακρίβεια: ± 1 GU (για τιμές κάτω από 100 GU), ± 1% (για τιμές > 100 GU) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Επανάληψη - Επαναληψιμότητα: ≤ 0,2 GU | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εύρος μέτρησης: 0 - 2000 GU (Gloss Units Ανάλυση (Resolution) 0,1 GU | NAI |  |  |
| 6 | Οθόνη: Ψηφιακή LCD / TFT με ευανάγνωστη απεικόνιση | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion ή AA/AAA, διάρκεια λειτουργίας > 10.000 μετρήσεις ανά φόρτιση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διασύνδεση: USB ή Bluetooth για μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ ή κινητή συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μνήμη: Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση ≥ 1000 μετρήσεων, | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρόνος μέτρησης: < 1 δευτερόλεπτο ανά μέτρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Συμμόρφωση προτύπων: ASTM D523, ISO 2813, DIN 67530 ή ισοδύναμα, Βαθμονόμηση να συνοδεύεται από πλακίδιο / πρότυπο αναφοράς βαθμονόμησης (Calibration tile) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Βάρος: Ελαφρύ, φορητό (< 500 g), | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Λειτουργία: Έναρξη με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτόματη βαθμονόμηση, δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης (μέσος όρος, min/max, SD), | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Θήκη μεταφοράς: Συνοδεύεται από ανθεκτική θήκη με αξεσουάρ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |