Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Υγρασιόμετρο χειρός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φορητό ψηφιακό υγρασιόμετρο χειρός | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πεδίο εφαρμογών: Κατάλληλο για μέτρηση υγρασίας σε ξύλο, χαρτί, δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, σοβάς, γύψος) ή/και αγροτικά προϊόντα, ανάλογα με το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύρος μέτρησης: 0 - 50% για ξύλο / υλικά κατασκευών (ή έως 80% για αγροτικά προϊόντα, ανάλογα με την εφαρμογή) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ακρίβεια: ± (0,5–2%) της ένδειξης, ανάλογα με το υλικό και το εύρος | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ανάλυση (Resolution): 0,1% | NAI |  |  |
| 6 | Μέθοδος μέτρησης: Με ακίδες (pin type) ή χωρίς επαφή (pinless, capacitive) - ή συνδυαστικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οθόνη: Ψηφιακή LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Λειτουργίες: Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, Μνήμη τελευταίας μέτρησης, Επιλογή διαφορετικών υλικών / calibration modes | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τροφοδοσία: Μπαταρίες (π.χ. 1×9V ή 2×AA/AAA), ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Βάρος: Ελαφρύ, φορητό (< 300 g) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Συμμόρφωση: Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μέτρησης υγρασίας (π.χ. ASTM D4442 για ξύλο) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Περιλαμβάνονται: Θήκη μεταφοράς, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά/αγγλικά, (προαιρετικά) πιστοποιητικό βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |