Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Οπτικό μικροσκόπιο διοφθάλμιο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κεφαλή: Διοφθάλμια (360° rotating, 30° inclined) με ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθάλμιων και διοπτρική αντιστάθμιση | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Προσοφθάλμιοι: Ευρυγώνιοι WF10x/18mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Φακοί: Quadruple, reversed | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αντικειμενικοί φακοί: Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διαστάσεις Τράπεζας: 125×115 mm με εύρος μετακίνησης X-Y 70x30mm | NAI |  |  |
| 6 | Εστίαση: Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Φωτισμός: Σύστημα Illuminator X-LED2 με ρυθμιζόμενη ένταση, Συγκεντρωτικός φωτισμός: 1,25 N.A. Abbe type με ρυθμιζόμενο ύψος και διάφραγμα ίριδος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τροφοδοσία: 100-240 V AC, 50-60 Hz εξωτερική τροφοδοσία 6 V DC output | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |