Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Όργανο Μέτρησης Γυαλάδας (Gloss Meter) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ψηφιακό όργανο μέτρησης γυαλάδας (gloss meter), κατάλληλο για μετρήσεις σε επιστρώσεις, πλαστικά, μέταλλα, ρητίνες, επικαλύψεις και εργαστηριακές εφαρμογές γενικότερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απόδοση τουλάχιστον σε δύο (2) γωνίες: 20° & 60°, προτιμητέα σε τρείς (3) γωνίες: 20°, 60° και 90°. Εύρος γυαλάδας (στη γωνία 60°): τουλάχιστον 0-1000 GU. Εύρος γωνίας 20°: έως ~2000 GU. Γωνία 85°: έως ~ 160 GU ή ανάλογο για πολύ ματ επιφάνειες. Ανάλυση (resolution): τουλάχιστον 0,1 GU για χαμηλές τιμές. Επανάληψη (repeatability): π.χ. ±0,2 GU ή ±0,2% της ένδειξης. Επαναληψιμότητα μεταξύ οργάνων (interinstrument agreement): π.χ. ±0,5 GU ή ±0,5% yıa >100 GU. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το όργανο πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα: ISO 2813 (20°,60°,85°), ASTM D523 (specular gloss), ASTM D2457 (films & plastics) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |