Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει οθόνη αφής, τουλάχιστον 10 ινστών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει μεγάλη ακρίβεια και ακριβή αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει λογισμικό με αναγνώριση τόσο μονού όσο και διπλού μήκους κύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει 8 κάθετα οπτικά κανάλια. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο τύπος του πλακιδίου να είναι μικροπλάκα 96 θέσεων | NAI |  |  |
| 6 | Να έχει εύρος μήκους κύματος 400-750nm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει φίλτρο με standard 4 μήκη κύματος of 405, 450, 492, 630nm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να μπορεί προαιρετικά να δεχτεί μέχρι και δέκα μήκη κύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει γραμμικό εύρος περίπου 0.000~3.000Abs | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει εύρος ανάγνωσης 0.000~4.000Abs | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχε ανάλυση 0.0001Abs | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να έχει επαναήψιμότητα CV≤0.2% | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να έχεισταθερότητα ≤±0.003Abs/10min | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να έχει ευαισθησία ≥0.01L/mg | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η δόνηση του πλακιδίου να γίνεται με πέντε τρόπους | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο χρόνος δόνησης να μπορεί να ρυθμιστεί 0~255s | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Το λογισμικό να έχει αναγνώριση και του μονού και του διπλού μήκους κύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να συνοδεύεται από ειδικό στυλό για την οθόνη αφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να μπορεί να δεχτεί πληκτρολόγιο και ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να μπορεί να δεχτεί εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Οι εξωτερικές διαστάσεις να μην ξεπερνούν τα 500*350*350mm | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |