| ΕΙΔΟΣ: ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μέγιστη χωρητικότητα: ≥ 420 g | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ανάλυση / διακριτικότητα: 0,001 g (1 mg) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επαναληψιμότητα: 0,001 g | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Γραμμικότητα: ± 0,002 g | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χρόνος σταθεροποίησης: ≤ 2 δευτερόλεπτα | NAI |  |  |
| 6 | Δίσκος ζύγισης: στρογγυλός, διάμετρος τουλάχιστον 120 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Βαθμονόμηση: εσωτερική (InCal™) ή ισοδύναμη αυτόματη μέθοδος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 9 | Οθόνη: φωτιζόμενη LCD, ευανάγνωστη | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λειτουργίες: αυτόματο tare, επιλογή πολλών μονάδων μέτρησης, ρυθμίσεις φίλτρων σταθερότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διασύνδεση: RS-232 ή ισοδύναμη, για σύνδεση με υπολογιστή/εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Θωράκιση (Draftshield): γυάλινη προστασία με συρόμενα τμήματα για ακριβείς μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Περιβάλλον λειτουργίας: 10–40 °C, υγρασία έως 80 % RH (χωρίς συμπύκνωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Τροφοδοσία: AC 100–240 V, να περιλαμβάνεται στη συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Διαστάσεις: περίπου 201 × 317 × 303 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Βάρος οργάνου: περίπου 4,5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |