Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πλήρες επιτραπέζιο εργαστηριακό Πεχάμετρο για μέτρηση pH, mV, Θερμοκρασίας, | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιλαμβάνει ηλεκτρόδιο pH με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιλαμβάνει στατώ στήριξης των ηλεκτροδίων και του αισθητήρα θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση του pH calibration standard (Ph buffer βαθμονόμησης) με δυνατότητα calibration 1 - 3 σημείων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη 6’’ με ταυτόχρονη ένδειξη του pH, mV και της θερμοκρασίας | NAI |  |  |
| 6 | και της θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει αυτόματη ή χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων βαθμονόμησης pH slope %, offset (mV) κτλ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | mV mV Range: -1999 to +1999mV, mV Resolution: 1mV, mV Accuracy: ± 0.1% Full Scale | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | pH pH Range: -2.00 to 18.00 pH, pH Resolution: 0.01pH, pH Accuracy ±0.01 pH | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Temperature Temp. : -5° to 110°C, Temp. Resolution : 0.1°C, Temp. Accuracy: ±0.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διαστάσεις (mm) – Βάρος, L242xW195xH68 – 900g | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει CE Mark | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |