| ΕΙΔΟΣ: Φορητό όργανο μέτρησης PAR (φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φορητό όργανο μέτρησης PAR. Διαστάσεις οργάνου : 140 x 88 x 38 mm (μήκος x πλάτος x ύψος). Βάρος : 160 gr. Υλικό κατασκευής : ABS. Οθόνη : 2 γραμμών x 4½ ψηφία, περιοχή ανάγνωσης 52 x 42 mm. Θερμοκρασία λειτουργίας : -50C έως +50C. Υγρασία λειτουργίας : 0 έως 90%. Διαθέτει προστασία IP67. Τροφοδοσία : 3 μπαταρίες των 1,5V τύπου ΑΑ. Μετρούμενες παράμετροι (ανάλογα τον αισθητήρα) : lux, fcd, μmol/m2s, cd/m2, W/m2, μW/cm2. Με Αισθητήρα μέτρησης PAR. Εύρος μέτρησης (μmol·m-2s-1) : 0.10…199.99, 200.0…1999.9, 2000…10000. Ανάλυση (μmol·m-2s-1) : 0.01, 0.1, 1. Φασματικό εύρος : 400nm…700nm. Αβεβαιότητα βαθμονόμησης : < 5%. Drift μετά από έναν χρόνο : < 1%. Θερμοκρασία λειτουργίας : 0…50°C. Διαστάσεις : 38 x 30 mm (ύψος x διάμετρος). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |