Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Στήλη HPLC Column, Normal Phase, Silica, 250 × 4.6 mm, 5 µm Τύπος Στήλης Κανονικής φάσης (Normal Phase) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Υλικό Στατικής ΦάσηςΚαθαρή Σιλικόνη (Silica) υψηλής καθαρότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις Στήλης Μήκος: 250 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εσωτερική διάμετρος: 4.6 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγεθος Σωματιδίων 5 µm | NAI |  |  |
| 5 | Υλικό Στήλης Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι ή αντίστοιχο ανθεκτικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Προδιαγραφές Στατικής Φάσης - Υψηλή επιφάνεια για αποτελεσματικό διαχωρισμό - Χημική σταθερότητα σε κοινά οργανικά διαλύτες (π.χ. εστέρες, αλκοόλες, χλωροφόρμιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χημική σταθερότητα σε κοινά οργανικά διαλύτες (π.χ. εστέρες, αλκοόλες, χλωροφόρμιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Συνήθως έως 300-400 bar | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συμβατότητα Συμβατή με συστήματα HPLC / UHPLC για normal phase | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αποδοτικότητα Στήλης Υψηλή, με χαμηλή διασπορά κορυφών | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επαναληψιμότητα < 1% RSD για κορυφές σε τυπικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χημική Αντοχή Ανθεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες και σταθερότητα σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Συσκευασία Σφραγισμένη συσκευασία από κατασκευαστή με αριθμό παρτίδας και στοιχεία πιστοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |