Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ BOX TRAINER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η συσκευή είναι ελαφριά, σταθερή και φορητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Έχει εργονομικό σχεδιασμό με 14 θύρες πρόσβασης, ρεαλιστική ακαμψία ιστού και τροκάρ με συμβατότητα έως 12mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστηρίζει συνδεσιμότητα HDMI μέσω καλωδίου Micro HDMI σε HDMI και είναι συμβατή με τις περισσότερες οθόνες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μπορεί να υποστηρίξει δύο οθόνες ταυτόχρονα. | NAI |  |  |
| 6 | Διαθέτει σταθερή κάμερα υψηλής ανάλυσης 1080p 60fps, αλλά υποστηρίζει και ενσωμάτωση με λαπαροσκοπική κάμερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαθέτει φωτιζόμενο (ON/OFF) χώρο εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | BoxLap Base | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 8 x Exercise Module | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | 1 x 5mm Laparoscopic Needle Holder | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | 2 x 5mm Laparoscopic Dissector | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | 1 x 5mm Laparoscopic Scissors | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | 2 x 5mm Trocar ports | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | 2 x 5mm Trocar ports | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | 1080p, 60fps Full HD camera | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η συσκευή διαθέτει μια συνοδευτική εφαρμογή Android/iOS που παρακολουθεί την πρόοδο του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Η εφαρμογή προσφέρει μετρήσεις εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI, όπως ταχύτητα, επιτάχυνση, οικονομία κίνησης, μήκος διαδρομής και επιδεξιότητα χεριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δίσκος με πολλαπλούς ανυψωμένους δακτυλίους | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Η εταιρεία θα μεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό στο σημείο που θα υποδειχθεί. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού, συνολικής διάρκειας 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του |  |  |  |
| 22 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |