Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Σταθμός κόλλησης - αποκόλλησης - θερμού αέρα |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ψηφιακός Σταθμός Κόλλησης Ρυθμιζόμενης Θερμοκρασίας με Αντιστατική Προστασία (ESD Safe) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ενσωματωμένη Τεχνολογία PID για ρύθμιση θερμοκρασίας με κύκλο ρύθμισης έως 20ms για θερμοκρασία αέρα και έως 100ms το πιστόλι συγκόλλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λειτουργία Ύπνου (Sleep Function) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τάση Λειτουργίας AC 220V - 240V, 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγιστη Ισχύς 550W θερμού αέρα και 75 W για το πιστόλι συγκόλλησης | NAI |  |  |
| 6 | Εύρος Θερμοκρασίας 100∘C−480∘C θερμός αέρας 200∘C−480∘C συγκόλληση | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σταθερότητα θερμοκρασίας θερμού αέρα και συγκόλλησης ±1∘ C (Static) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αντίσταση Μύτης προς Γείωση <2 ohms | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τάση Μύτης προς Γείωση < 2 mV | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αυτόματη απενεργοποίηση (Auto Shutdown) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τουλάχιστον 3 κανάλια μνήμης για αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων θερμοκρασίας (Preset Channels) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ενσωμάτωση απορρόφησης καπνού | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Συμβατότητα με ευρύ φάσμα ανταλλάξιμων μυτών αέρα (10mm, 8mm, 5mm, 3mm, 13mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σώμα από ανθεκτικό υλικό. Ψηφιακή οθόνη (LCD/LED) με δυνατότητα εναλλαγής ∘C/∘F και ψηφιακή βαθμονόμηση (Calibration). | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τουλάχιστον 3 κανάλια μνήμης για αποθήκευση ρυθμίσεων (Presets) |  |  |  |
| 16 | Πιστοποίηση - Πλήρης συμμόρφωση με CE και RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |