Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ … Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης, πάνω σε ανθρώπινο σώμα … |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά | 29 |  |  |
| 1 | Να προσφέρουν εξαιρετικά ακριβή τρισδιάστατη ανίχνευση προσανατολισμού Αισθητήρες Κίνησης Να προσφέρουν εξαιρετικά ακριβή τρισδιάστατη ανίχνευση προσανατολισμού Συμπαγή, φορητή συσκευή (εως 10 γραμμαρίων). Εξοπλισμένοι με: Αισθητήρα 9 βαθμών ελευθερίας (9-DOF IMU) Επιταχυνσιόμετρο (±16 g). Γυροσκόπιο (±2000 dps) Μαγνητόμετρο (±50 Gauss) και συνδεσιμότητα BLE 5.2. Να υποστηρίζει: Ρυθμούς δειγματοληψίας από 1 έως 800 Hz με τυπική καθυστέρηση κάτω από 25 ms. Εξαιρετικά ακριβή χρονικό συγχρονισμό (< 60 μs τυπικά) για πολυαισθητηριακές ρυθμίσεις Ευέλικτη έξοδο δεδομένων: ακατέργαστα, συνδυασμένα ή σε μορφή quaternion (6 ή 9 DOF Madgwick), Ελεύθερη επιτάχυνση Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας – έως 20 ώρες σε λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης Υποστήριξη πολλαπλών αισθητήρων ανά δίκτυο (1 – xx, ανάλογα με το εύρος ζώνης BLE και τον ρυθμό δειγματοληψίας) Εύκολη ενσωμάτωση μέσω διαθέσιμων SDKs, APIs και εφαρμογών επίδειξης Πιστοποίηση CE και ανθεκτικότητα στο νερό (IP67) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 |  | NAI |  |  |
| 6 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ……1.. |  |  |