Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΚΕΦΑΛΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Η κεφαλή να είναι διάταξης Convex με κεντρική συχνότητα 3.5 MHz, κατάλληλη για απεικόνιση θώρακος | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει μεταβλητές συχνότητες λειτουργίας με εύρος 2–6.8 MHz, για προσαρμογή στις απαιτήσεις βάθους και ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχει πεδίο οράσεως 86° με τουλάχιστον 128 πιεζοηλεκτρικά στοιχεία (elements) για βελτιστοποιημένη ευκρίνεια και ομοιομορφία απεικόνισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει ακτίνα καμπυλότητας 50 mm, εξασφαλίζοντας ευρύ πεδίο απεικόνισης και ακρίβεια στη γεωμετρία του σήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να υποστηρίζει βάθος εικόνας από 2 έως 240 mm, επιτρέποντας πλήρες φάσμα απεικονίσεων από επιφανειακές έως εν τω βάθει δομές. | NAI |  |  |
| 6 | Το πλάτος του αισθητήρα να είναι τουλάχιστον 84 mm, εξασφαλίζοντας μεγάλο οπτικό πεδίο | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει ακουστικό παράθυρο (footprint) τουλάχιστον 18 mm, για βέλτιστη επαφή με το σώμα και αποδοτική μετάδοση υπερηχητικού σήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής οδηγού βιοψίας, για χρήση σε επεμβατικές και διαγνωστικές εφαρμογές. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να είναι συμβατή με τον υπάρχοντα υπερηχοτομογράφο του εργαστηρίου που χρησιμοποιείται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 (ΕΝΑ) |  |  |