Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ξηρό υδατόλουτρο με 28x 1.5ml block |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 9 | "Να πρόκειται για συσκευή θέρμανσης σωληναρίων με ένθετο block θέρμανσης Να διαθέτει οθόνη για εμφάνιση της θερμοκρασίας και του χρόνου Ρύθμιση θερμοκρασίας τουλάχιστον από θερμοκρασία περιβάλλοντος συν 50C έως 1300C Η ακρίβεια ελέγχου της θερμοκρασίας στους 370C να είναι τουλάχιστον ≤0.50C Η ομοιομορφία της θερμοκρασίας στους 370C να είναι τουλάχιστον ±10C Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου θέρμανσης από 0-90 λεπτά τουλάχιστον καθώς και δυνατότητα συνεχούς θέρμανσης Ο χρόνος ανόδου της θερμοκρασίας από τους 30 έως τους 1300C να είναι ≤20min Να μπορεί να δεχθεί ένα ένθετο (block) κατάλληλο να δεχθεί 28 σωληνάρια του 1,5ml Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής στον πάγκο να είναι μικρότερες από 30 Χ 20 cm Να υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία από ένθετα όπως για θέρμανση: κωνικών σωληναρίων 15ml ή 50ml, πλακών 96 θέσεων, σωληναρίων PCR 0.2ml ή 0.5ml, δοκιμαστικών σωλήνων διαμέτρου 13, 16 ή 18mm Να διαθέτει προηγμένο εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας για εξαιρετική ακρίβεια και έλεγχο θερμοκρασίας Να διαθέτει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας με κύκλωμα PID Να διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από υπερθέρμανση Να διαθέτει σήμανση CE και τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO 9001 Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας " | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NAI |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |