| ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει Ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για δυνατότητα ανάγνωσης τουλάχιστο των εξής παραμέτρων: α)Χρόνος της προηγούμενης ξήρανσης, β)Τρέχουσα θερμοκρασία, γ)Ενεργό πρόγραμμα(διαδικασία) ξήρανσης, δ)Το επιλεγμένο προφίλ ξήρανσης, ε) Τρέχουσα % περιεκτικότητα σε υγρασία, στ) Κριτήρια επιλογής λήξης της ξήρανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάρος δείγματος: έως 200 gr το λιγότερο. |  |  |  |
| 3 | Αναγνωσιμότητα: 0,01g / 0.05% ή και καλύτερη. |  |  |  |
| 4 | Επαναληψιμότητα: 1,5% ή και καλύτερη. |  |  |  |
| 5 | Η θέρμανση να πραγματοποιείται με λάμπα αλογόνου υποχρεωτικά. |  |  |  |
| 6 | Εύρος θερμοκρασίας: 40-190 οC το λιγότερο με αναγνωσιμότητα 1ºC. |  |  |  |
| 7 | Εύρος μέτρησης υγρασίας έως 100%. |  |  |  |
| 8 | Να διαθέτει παράθυρο για την παρατήρηση του δείγματος. |  |  |  |
| 9 | Να γίνεται βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο βάρος. |  |  |  |
| 10 | Να παρέχεται με τουλάχιστον πενήντα αλουμινένια ταψάκια τοποθέτησης δείγματος. |  |  |  |
| 11 | Ο αναλυτής υγρασίας να παραδοθεί με κατάλληλη αντικραδασμικη βάση. Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών από τη συσκευή . Επιπλέον η βάση θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει υποχρεωτικά με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. |  |  |  |
| 12 | Εγγύηση για δύο (2) έτη. |  |  |  |
| 13 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |